ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

При импульсных воздействиях подача энергии фактора чередуется с паузами (происходит в опре-

деленном ритме). Главными физическими характеристиками импульсных токов являются: форма, длительность и частота повторения импульсов.

К импульсной терапии относят следующие методы: электросонтерапия, диадинамотерапия, электростимуляция, транскраниальная электроанальгезия, короткоимпульсная электроанальгезия, электропунктура, биорегулируемая электростимуляция.

Электросонтерапия

Электросон — метод лечебного воздействия на центральную нервную систему человека постоянным импульсным током (преимущественно прямоугольной формы) низкой частоты (1-160 Гц), малой силы (до 10 мА в амплитудном значении), с длительностью импульсов от 0,2 до 2 мс.

Импульсные токи проникают в полость черепа через отверстия глазниц в мозг, распространяются по ходу сосудов и достигают подкорковых образований. Максимальная плотность тока возникает по ходу сосудов основания черепа. Здесь формируются токи проводимости, оказывающие непосредственное воздействие на сенсорные ядра черепно-мозговых нервов и гипногенные центры ствола головного мозга (гипофиз, гипоталамус, внутренняя область вароли- ева моста, ретикулярная формация). Токи проводимости вызывают угнетение импульсной активности аминергических нейронов голубого пятна и ретикулярной формации, что ведет к снижению восходящих активирующих влияний на кору головного мозга и усилению внутреннего торможения. Этому способствует и синхронизация частоты следования импульсов тока с медленными ритмами биоэлектрической активности головного мозга.

Вместе с усилением тормозных процессов в коре головного мозга, ритмически упорядоченные импульсные токи активируют серотонинергические нейроны дорсального ядра шва. Накапливающийся в подкорковых структурах головного мозга серотонин вызывает снижение условнорефлекторной деятельности и эмоциональной активности, в результате чего у больного наступает состояние дремоты, а в ряде случаев и сна.

Импульсные токи также раздражают чувствительные нервные проводники кожи век. Возникающие в них ритмические афферентные потоки поступают к биполярным нейронам тройничного узла, а от него распространяются к большому сенсорному ядру тройничного нерва и далее — к ядрам таламуса. Такая электрическая стимуляция рефлексогенных зон усиливает центральные гипноген ные эффекты импульсных токов. В результате рефлекторного влияния с рецепторного аппарата и непосредственного действия тока на мозг возникает подавление активирующего влияния ретикулярной формации среднего мозга на кору и активация лимбических образований, в частности гиппокампа. Вследствие чего развивается особое психофизиологическое состояние организма, при котором восстанавливаются нарушения эмоционального, вегетативного, гуморального равновесия. Действие импульсных токов приводит к снижению повышенного тонуса сосудов, активирует транспортные процессы в микроциркуляторном русле, повышает кислородную емкость крови, стимулирует кроветворение и нормализует соотношение свертывающей и противосвертывающей систем крови. Импульсные токи вызывают урежение и углубление внешнего дыхания, увеличивают его минутный объем, активируют секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, выделительной и половой систем. Импульсные токи восстанавливают нарушенный углеводный, липидный, минеральный и водный обмены в организме, активируют гормонлродуцирующую функцию желез внутренней секреции. Таким образом, электросон обеспечивает положительное действие при таких заболеваниях, как неврозы, артериальная гипертония, гипотония, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гормональные дисфункции. Под воздействием прямоугольного импульсного тока в мозгу происходит стимуляция выработки эндор- финов, что может объяснять седативное и болеутоляющее действие электросна.

При электросонтерапии выделяют две функциональные фазы — торможения и активации. Фаза торможения проявляется во время процедуры и характеризуется дремотным состоянием, сонливостью, иногда сном, урежением пульса, дыхания, снижением артериального давления и биоэлектрической активности мозга. Фаза активации наступает примерно через 30 минут после окончания процедуры и выражается в появлении бодрости, энергичности, повышении работоспособности, улучшении настроения и активации корковых процессов. На основании вышесказанного можно выделить два основных направления в действии электросна: про- тивострессовое, седативное (I фаза) и стимулирующее, повышающее общий жизненный тонус (II фаза). Электросон по сравнению с физиологическим сном имеет ряд преимуществ: оказывает антиспастическое, антигипоксическое действие; оказывает регулирующее и нормализующее влияние практически на все функциональные системы организма, восстанавливает состояние гомеостаза; не вызывает преобладания вагусных влияний.

Электросонтерапия показана практически при всех заболеваниях, так как любое заболевание вызывает нарушение функционального состояния ЦНС, адаптационно-приспособительных механизмов.

Лечебные эффекты: транквилизирующий, седативный, спазмолитический, трофический, секреторный.

Показания: заболевания центральной нервной системы (неврастения, реактивные и астенические состояния, нарушение ночного сна, логоневроз), заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз сосудов головного мозга в начальном периоде, ишемическая болезнь сердца, нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь I—II стадий, облитерирующие заболевания сосудов конечностей), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, экзема, энурез, вибрационная болезнь, токсикозы второй половины беременности, подготовка беременных к родам и др.

Противопоказания: эпилепсия, декомпенсирован- ные пороки сердца, индивидуальная непереносимость электрического тока, воспалительные заболевания глаз (конъюнктивиты, блефарит), мокнущие дерматиты лица, истерический невроз, наличие металлических предметов в тканях мозга и глазного яблока.

Параметры. Для проведения электросонтерапии используют аппараты *Электросон-4Т» (ЭС-4Т), ♦Электросон-5» (ЭС-10-5) и стационарный аппарат ♦ Электросон-3» для одновременного воздействия на 4 больных. Эти аппараты генерируют импульсный ток прямоугольной формы малой силы, постоянной полярности, низкой частоты (1-150 Гц). Они позволяют воздействовать непрерывными импульсными токами с различным соотношением импульсного и постоянного тока (постоянной составляющей). Генерируемые этими аппаратами импульсные токи можно дискретно изменять по частоте и амплитуде. Аппарат «Электросон-4Т» — портативный прибор, генерирующий импульсный ток частотой 1-150 Гц, длительностью импульсов 0,5 мс. Аппарат работает от сети переменного тока 220 и 127 В.

Сила импульсного тока обычно не превышает 8- 10 мА. Частоту следования импульсов выбирают в зависимости от состояния больного. Низкие частоты применяют при выраженном возбуждении центральной нервной системы, а более высокие частоты — при ее угнетении. Эффективность импульсного воздействия увеличивается при включении постоянной составляющей воздействующего электрического тока.

Методика. В процедурной карте врач указывает разновидность применяемой методики, частоту тока (в Гц), продолжительность процедуры, интервалы между процедурами, длительность курса лечения.

Процедуры проводят в затемненном помещении, изолированном от шума, в условиях комфортной температуры и кислородного режима. Больные должны находиться в удобном положении, лежа на кушетке, после чего медицинская сестра накладывает и укрепляет электроды. Используют глазнично-рет- ромастоидальную методику наложения электродов (рис. 33). Для этого применяют резиновую манжетку с раздвоенными электродами, в гнезда которых вставляют смоченные водой гидрофильные прокладки толщиной 1 см. Глазные электроды размещают на сомкнутых веках и соединяют с катодом, затылочные электроды фиксируют на сосцевидных отростках височных костей и присоединяют к аноду (рис. 33).

Данная методика позволяет проводить электрофорез лекарственных веществ (электросонфорез).

Перед процедурой медицинская сестра должна предупредить больного, что во время процедуры он будет чувствовать под электродами легкое покалывание, постукивание или безболезненную вибрацию. Во время процедуры не следует менять положение тела. Силу подводимого импульсного тока дозируют, руководствуясь ощущениями больного. Ощущения становятся более выраженными при включении постоянной составляющей, что приводит к увеличению количества электричества, проходящего через ткани больного. Предельно допустимая сила тока при проведении электросонтерапии не должна превышать 8 мА. При возникновении неприятных ощущений, жжения под электродами следует снизить силу подводимого тока.

Продолжительность лечебных процедур — 20— 40 мин. Их проводят через день или ежедневно, на курс лечения — 15-20 процедур. При необходимости повторный курс электросонтерапии назначают через 2-3 месяца.

Перед началом процедуры переключатель аппарата устанавливают соответственно напряжению сети (127 или 220 В) и проверяют работу аппарата. Аппарат включают в сеть, выключатель сети устанавливают в положение «Вкл.», при этом на передней панели аппарата загорается зеленая сигнальная лампочка. Затем регулятор миллиамперметра ставят в крайнее левое положение. Через 2—3 мин, вращая регулятор, устанавливают стрелку миллиамперметра в нулевое положение. Затем, медленно поворачивая по часовой стрелке ручку «Ток пациента», нажимают кнопку «Контроль». Стрелка миллиамперметра должна отклониться вправо, что свидетельствует об исправности аппарата. Затем выключатель сети следует перевести в положение «Выкл.», токонесущие провода от электродов укрепить в гнезде на левой боковой стенке аппарата, установить необходимую частоту импульсов, поставить выключатель сети в положение «Вкл.*, включить процедурные часы и начать медленно и плавно вращать ручку «Ток пациента» по часовой стрелке, контролируя ощущения больного. Во время процедуры больной может находиться в состоянии засыпания, дремоты или сна.

После окончания процедуры аппарат выключают. После того как больной проснулся, снимают электроды.

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ

Диадинамотерапия — метод лечебного воздействия, при котором на организм человека воздей

ствуют низкочастотными импульсными токами по- лусинусоидальной формы (частотами 50 и 100 Гц). Токи подводят к организму раздельно, в различных комбинациях и в прерывистом режиме.

Основные виды диадинамических токов (ДДТ) (рис. 34):

- однополупериодный непрерывный (ОН) — ток частотой 50 Гц, длительностью импульсов 20 мс;

- двухполупериодный непрерывный (ДН) — ток частотой 100 Гц, длительностью импульсов 10 мс; обладает выраженным аяальгетическим и вазоактивным действием, вызывает фибриллярные подергивания мышц, мелкую и разлитую вибрацию;

- однополу периодный ритмический (ОР) — чередование тока частотой 50 Гц длительностью 1,5 с с паузами такой же продолжительности; оказывает выраженное миостимулирующее действие во время посылок тока, которые сочетаются с периодом полного расслабления мышц во время паузы;

- короткий период (КП) — последовательное сочетание токов ОН и ДН с длительностью серий по 1,5 с; данный ток в начале воздействия оказывает нейростимулирующее действие, через 1—2 мин вызывает анальгезию;

- длинный период (ДП) — чередование тока ОН с длительностью посылки 4 сек. и плавно нарастающего и убывающего тока ДН продолжительностью 8 с;

- однополу периодный волновой (ОБ) — плавно нарастающий и убывающий ток ОН длительностью 8 с, чередующийся с паузами длительностью 4 с;

- дву хполу периодный волновой (ДБ) — посылки плавно нарастающего и убывающего тока часто-

той ДН длительностью 8 с, чередующегося с паузами продолжительностью 4 с;

> однополу периодный волновой ток прима (OB') — плавно нарастающий и убывающий ток ОН длительностью 4 сек., чередующийся с паузами длительностью 2 сек.;

> дву хполу периодный волновой ток прима (ДВ ) — плавно нарастающий и убывающий ток ДН длительностью 4 сек., чередующийся с паузами продолжительностью 2 сек.

Характерным клиническим эффектом ДДТ является обезболивающий. Он обусловлен действием ряда факторов. По мнению П. Бернара, наступает адаптация (привыкание) периферических рецепторов, в том числе болевых, к ДДТ, в результате чего повышается порог болевого восприятия и, таким образом, уменьшаются боли. Анальгезирующий эффект ДДТ обусловлен также процессами, происходящими на уровне спинного и головного мозга. Раздражение ритмическим импульсным током большого количества рецепторов приводит к блокаде болевых импульсов на уровне желатинозной субстанции задних рогов спинного мозга. Длительное обезболивающее действие ДДТ обеспечивается также выработкой структурами мозга эндогенных морфинов.

Импульсные токи активируют обменные процессы в тканях. Температура в зоне воздействия повышается на 0,4—1 °С. Сокращение гладких мышц сосудов приводит к увеличению венозного оттока, перераспределению содержания ионов и диполей воды в интерстиции, способствует удалению продуктов аутолиза клеток, дегидратации тканей и уменьшению их отека. Уменьшение периневрального отека улучшает функциональные свойства нервных проводников в зоне воздействия (отеки такого происхождения часто являются причиной болезненных ощущений). Наиболее выраженным обезболивающим действием обладают токи КП и ДП.

Диадинамические токи оказывают определенное влияние на тонус мышц, которое зависит от функционального состояния нервно-мышечного аппарата, локализации электродов и параметров тока. При продольном расположении электродов повышается тонус и сократительная способность мышц, уменьшается выраженность двигательных расстройств. При поперечном расположении отмечается снижение тонуса гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры. Для достижения указанных эффектов в основном применяют токи ОВ, ДВ, OB', ДВ', реже ОР.

ДДТ при непосредственном воздействии на пораженные участки тела вызывают ритмические сокращения большого количества миофибрилл скелетных мышц и гладких мышц сосудов. Изменение их кон- трактильных свойств вызывает своеобразный массаж сосудов микроциркулярного русла, что определяет рефлекторное усиление кровотока. Таким образом, ДДТ (ОВ и ДВ) активно влияют на кровоснабжение тканей. При поперечном расположении электродов снижается тонус спазмированных сосудов, улучшается капиллярный кровоток, при продольном расположении скорость кровотока увеличивается в 2— 3 раза. ДДТ оказывают положительное влияние на процессы репаративной регенерации тканей, заживление ран, язв, пролежней.

С помощью диадинамических токов (особенно ДН) в организм можно вводить лекарственные вещества (диадинамофорез). Эта методика используется при лечении болевых синдромов и вегетативно-сосудистых нарушений.

Силу тока подбирают индивидуально, ориентируясь на ощущения больного до возникновения легкой или выраженной, но безболезненной вибрации. Длительность воздействия на одну зону составляет от 3 до 5-7 мин, при общей продолжительности процедуры 15-30 мин. Курс лечения — от 6 до 10 ежедневных процедур. По показаниям диадинамичес- кие токи можно применять 2-3 раза в день с интервалом 4—5 ч.

Лечебные эффекты: мионейростимулирующий, анальгетический, вазоактивный, трофический.

Показания: острые и подострые заболевания периферической нервной системы (радикулит, неврит, радикулоневрит, симпаталгия, травмы спинного мозга), острые травматические повреждения костномышечной системы (повреждения связок, ушибы, миалгии, периартриты, атрофия мышц), заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь II стадии, болезнь Рейно, атеросклероз сосудов конечностей, варикозная болезнь, облитери- рующий эндартериит), бронхиальная астма, затяжная пневмония, заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, дис- кинезкя желчевыводящих путей, атонический и спастический колиты, панкреатит), ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, болезнь Бехтерева, хронические воспалительные заболевания придатков матки, спаечная болезнь, альгодисмено- рея, задержка и недержание мочи, энурез, импотенция; простатит, мигрень, отек Квинке, заболевания лор-органов (ларингиты, отиты, синуситы, риниты, парез голосовых связок).

Противопоказания: переломы костей с неиммо- билизированными костными отломками, моче- и желчекаменная болезнь, тромбофлебиты, острые боли висцерального происхождения (приступ стенокардии, инфаркт миокарда, почечная колика, роды, хирургические манипуляции), наклонность к кровотечению, острые воспалительные процессы, частые сосудистые кризы, высокое артериальное давление, индивидуальная непереносимость электрического тока, психоз, рассеянный склероз, общие противопоказания для физиотерапии.

Аппаратура. Для диадинамотерапии используют аппараты «СНИМ-1», «Модель-717», «Тонус-1», «Тонус-2», «Диадинамик ДД-5А».

Рассмотрим устройство переносного аппарата «То- нус-2» и ознакомимся с правилами эксплуатации. «Тонус-2» является аппаратом, работающим от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127-220 В. Прибор генерирует 7 разновидностей диа- динамических токов. Аппарат выполнен по II классу защиты и в заземлении не нуждается. На передней стенке аппарата находится панель управления (рис. 35). На задней стенке аппарата имеются вилка для включения сетевого шнура в розетку и переключатель напряжения тока. В углублении верхней стенки имеется разъем для подключения электродного шнура, состоящего из проводов красного (анод) и синего (катод) цвета, прикрепленных к электродам. К аппарату прилагается комплект электродов.

Методика. Процедуры проводят в соответствии с назначением врача, в котором должна быть указаны область воздействия, виды и последовательность применения токов, направление тока (полярность), продолжительность процедуры, общее количество процедур на курс лечения.

Процедуры ДДТ-терапии в зависимости от зоны воздействия проводятся в положении больного сидя или лежа. Для проведения процедур диадинамотерапии используют плоские электроды различных размеров, применяемые для гальванизации, малые и средние чашечные электроды,

а также полостные (ректальные и вагинальные).

Плоские электроды размещают на теле больного продольно (поперечно) и фиксируют в требуемом месте с помощью резиновых бинтов (рис. 36) или мешочков с песком.

Необходимо достичь хорошего контакта электрода с тканями больного. Чашечки полостных электродов тампонируют гидрофильными прокладками, при этом расстояние между электродами не должно быть меньше их поперечного размера. Электроды располагают на поверхности кожи в зоне болевого очага, а при использовании локальных электродов перемещают их по ходу вовлеченных в патологический процесс нервов. На болевой очаг накладывают активный электрод, соединенный с катодом, который наиболее эффективно формирует доминанту ритмического раздражения, способствующую купированию острой боли.

Для проведения диадинамофореза анестетиков между кожей больного и гидрофильной прокладкой располагают лекарственную прослойку, смоченную раствором препарата. С другого электрода вводят лекарственное вещество противоположной полярности. В зависимости от терапевтических задач применяют диадинамоиндуктотермию, диадинамогрязелечение, диадинамофонофорез.

Перед процедурой больного нужно предупредить об ощущениях, которые он будет испытывать. При появлении болезненности, ощущений жжения под электродами медицинская сестра должна уменьшить силу тока.

Подготавливают аппарат к работе следующим образом. Устанавливают выключатель сети в положение «Выкл.», а регулятор силы тока — в крайнее левое положение. После включения аппарата в сеть, выключатель сети переводят в положение «Вкл.», при этом загорается зеленая сигнальная лампочка. Затем устанавливают вид тока с помощью кнопочных переключателей и полярность электродов. После этого начинают медленно и плавно поворачивать регулятор силы тока в правую сторону, наблюдая за отклонением стрелки миллиамперметра, контролируя ощущения больного.

По окончании процедуры ручку регулятора силы тока плавно выводят в крайнее левое положение, выключатель сети переводят в положение «Выкл.». После чего следует снять электроды. Гидрофильные прокладки необходимо промыть проточной водой, прокипятить и высушить.

Продолжительность процедуры составляет 8- 10 мин. Процедуры проводят ежедневно или два раза в день. Курс лечения составляет 6-12 процедур.

Электростимуляция

Электростимуляция — лечебное применение импульсных токов с целью возбуждения или усиления деятельности определенных органов и систем.

Электростимуляцию используют в физиотерапии, кардиохирургии (носимые и имплантируемые кардиостимуляторы), реаниматологии (дефибрилляция сердца).

На практике применяется электростимуляция двигательных нервов и мышц, а также внутренних органов, содержащих в своей стенке гладкомышечные элементы (бронхи, желудочно-кишечный тракт).

В результате воздействия импульсного тока происходит деполяризация возбудимых мембран, опосредованная изменением их проницаемости. Когда происходит превышение амплитуды электрических импульсов над уровнем критического мембранного потенциала, происходит генерация потенциалов действия. Согласно современным представлениям об интегративной деятельности ионных каналов на возбудимой мембране, ее деполяризация вызывает кратковременное сочетанное открытие Иа+-каналов, в результате чего происходит увеличение натриевой проницаемости плазмолеммы. В дальнейшем происходит компенсаторное нарастание калиевой проницаемости мембраны и восстанавливается ее исходная поляризация. Основные параметры электрических импульсов, деполяризующих возбудимую мембрану: амплитуда, длительность, форма и частота их следования.

Для электростимуляции используют экспоненциальные или прямоугольные токи в виде одиночных импульсов или серии импульсов с паузами между ними, диадинамические, синусоидальные модулированные токи, ритмический постоянный ток, а также токи, приближающиеся к параметрам биопотенциалов стимулируемых мышц или органов.

Когда через биологические ткани проходит импульсный ток, в моменты его быстрого включения и прерывания у полупроницаемых клеточных мембран происходит внезапное скопление большого количества одноименно заряженных ионов. В результате клетка приходит в состояние возбуждения, сопровождающееся двигательной реакцией, если воздействие проводится на двигательный нерв или мышцу. Ритмический постоянный ток и различной длительности одиночные импульсы экспоненциальной или прямоугольной формы при пороговой силе тока вызывают одиночное сокращение мышц в момент его замыкания. Стимуляция нервно-мышечного аппарата серией импульсов с частотой от 5-15 до 150 Гц ведет к тетаническому (тетанус — сильное длительное сокращение мышцы) сокращению мышц, близкому по форме к произвольным движениям.

Импульсные электрические токи вызывают двигательное возбуждение и сокращение мышц, реф- лекторно усиливая при этом крово- и лимфообращение, а также весь комплекс обменно-трофических процессов, направленных на энергетическое обеспечение работающих мышц. Электростимуляция показана больным с периферическими парезами, так как способствует предотвращению мышечной атрофии, повышению сократительной способности, тонуса мышц, улучшению проводимости нервных стволов и электровозбудимости нервно- мышечного аппарата. У больных с центральными парезами вследствие поражения головного или спинного мозга электростимуляция приводит к снижению повышенного мышечного тонуса, увеличению объема движений и улучшению координации.

Электростимуляция применяется при атонических состояниях гладкой мускулатуры внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря). Стимуляция функции мышечных элементов внутренних органов приводит к улучшению их деятельности, а также активирует работу взаимодействующих с ними систем. Электростимуляция улучшает деятельность ослабленных сфинктеров.

Лечебные эффекты: мионейростимулирующий, нейротрофический, вазоактивный, местный анальгетический.

Показания: вялые парезы и параличи мышц лица, шеи, туловища и конечностей вследствие травм и заболеваний периферической и центральной нервной системы (травматический неврит, плексит, полиомиелит, полиневрит, детский церебральный паралич); атрофия мышц в результате гиподинамии, длительной иммобилизации при переломах костей и суставов, оперативных вмешательствах; атония гладких мышц внутренних органов (желудка, кишечника, биллиарной системы, мочеточника, мочевого пузыря); парезы и параличи мышц гортани, диафрагмы;

сексуальный невроз; энурез; стимуляция мышц с целью улучшения периферического артериального и венозного кровообращения, лимфооттока; стимуляция диафрагмы и мышц передней брюшной стенки для улучшения дыхания; увеличение и укрепление мышечной массы у спортсменов.

Противопоказания: острые воспалительные (особенно гнойные) процессы, лихорадка, спастические параличи и парезы, повышенная электровозбудимость мышц, содружественные патологические сокращения мышц, ранние признаки контрактуры, анкилозы суставов, переломы костей до их консолидации, шов нерва, сосуда в течение первого месяца после операции, мерцательная аритмия, поли- топная экстрасистолия, высокая артериальная гипертензия, частые сосудистые кризы, наклонность к кровотечению и кровоточивость.

Параметры. Для проведения электростимуляции параметры импульсного тока устанавливают индивидуально на основании результатов электродиагностики. Воздействие током должно вызывать выраженные безболезненные ритмические сокращения мышц. Длительность используемых для электростимуляции импульсов составляет 1-1000 мс. Для мышц лица и кисти сила тока составляет 3—5 мА, для мышц плеча, голени и бедра — 10-15 мА.

При электростимуляции воздействуют импульсным током на пораженный двигательный нерв или мышцу. До начала электростимуляции необходимо произвести электродиагностику. Выделяют следующие виды электродиагностики:

- классическая электродиагностика;

• — расширенная электродиагностика;

- хронаксиметрия;

- определение кривой «сила—длительность*;

- электромиография;

- электронейромиография.

На практике чаще всего используют первые два вида.

При поражении периферических проводников первое исследование выполняют через 10-14 суток после начала заболевания. Электродиагностику сначала проводят на нервах и мышцах здоровой стороны тела, а затем переходят на пораженную. При двухстороннем поражении используют специальные таблицы электровозбудимости двигательных точек различных нервов (таблицы Штинцинга).

Аппаратура. Для электростимуляции используют аппараты УЭИ-1, «Нейропульс», «Миоритм-040», «Миоритм-080», «Стимул-1», «Стимул-2», «Мио- тон-604», «СНМ2-01», «Нейропульс», «Нервостат» и др. Для электростимуляции нервов и мышц применяют также аппараты для диадинамотерапии и амплипулъстерапии. Стимуляцию внутренних органов проводят, используя гастроэнтеростимулятор ЭГЭС-35-01 «Эыдотон-1». Импульсы, генерируемые этими аппаратами, имеют различную длительность, частоту и напряжение.

Методика. К электростимуляции нервов и мышц приступают после проведения электродиагностики. При незначительных поражениях электростимуляцию проводят по монополярной методике. Активный электрод площадью до 4 см2 с гидрофильной прокладкой располагают в области двигательных точек нерва или мышцы. Направляющий электрод площадью 100 см2 фиксируют в области соответствующего сегмента. Для электростимуляции нервов и мышц при выраженных патологиях используют биполярный метод. При данной методике применяют два равновеликих электрода площадью 6 см2.

Один из них (катод) размещают на двигательной точке, а другой (анод) в месте перехода мышцы в сухожилие (рис. 37).

Во время проведения процедур сокращаться должны только патологически измененные мышцы. В случае сокращения здоровых мышц-антагонистов следует вместо однополярной методики сокращения применить биполярную.

По мере восстановления функции мышц рекомендуется сочетать активные движения конечности с пассивными ритмическими сокращениями мьппц. Выделяют пассивную (ритмическую) и активно-пассивную стимуляцию. В первом случае больной не принимает участия в активном сокращении мышц. Во втором случае электрические импульсы сочетают с ортодромными эффекторными влияниями из головного мозга, формируемыми при волевом сокращении мышц.

Электростимуляцию внутренних органов проводят по локальной и рефлекторно-сегментарной методике с использованием модуляций импульсов тока преимущественно низкой частоты.

Длительность процедур не превышает 15 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс лечения составляет 15-20 процедур.

Во время процедуры должны наступать интенсивные, видимые, но безболезненные сокращения мышц. Если таковые отсутствуют или возникают болезненные ощущения, то это говорит о неправильном расположении электродов или неадекватности применяемого тока.

В листе назначения указывают область воздействия, место расположения и полярность активного и индифферентного электродов, вид и частоту тока, длительность импульсов, частоту модуляции, силу тока, продолжительность процедуры, общее количество процедур.

Участок тела, на который оказывают воздействие, освобождают от одежды и освещают таким образом, чтобы сокращение мышц было хорошо видно. Больного предупреждают о возможных ощущениях во время процедуры.

Перед началом процедуры проверяют исправность аппарата и устанавливают параметры воздействия в соответствии с врачебным назначением. Затем начинают плавно вращать ручку, регулирующую силу тока, до появления у пациента безболезненного четкого мышечного сокращения.

Для электростимуляции используют пластинчатые электроды, электроды с кнопочным прерывателем, а также специальные полостные электроды для стимуляции внутренних органов (дуоденальные, ректальные, вагинальные и др.). При стимуляции нервов и мышц электроды располагают в электродвигательных точках, указанных в таблицах Эрба. На рис. 38-40 приведена локализация двигательных точек.

После окончания процедуры ручку регулировки силы тока поворачивают влево до отказа, кнопку включения аппарата ставят в положение «Выкл.», снимают с больного электроды и отключают аппарат от сети.

КОРОТКОИМПУЛЬСНЛЯ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ

Короткоимпульсная электроанальгезия — лечебное воздействие импульсными токами на болевой очаг.

Этот метод достаточно часто определяют как чрескожную электронейростимуляцию.

При проведении короткоимпульсной электроанальгезии используют моно- или биполярные импульсы прямоугольной и треугольной формы (рис. 41) длительностью 20-500 мкс, следующие пачками по 20- 100 импульсов с частотой 2—400 имп • с-1.

В основном применяют два вида короткоимпульсной электроанальгезии. В одном из них используют импульсы тока 5-10 мА, следующие с частотой 40- 400 имп • с-1. Эти импульсы через 2-3 мин вызывают гипоальгезию соответствующего метамера, которая продолжается не менее одного часа. В другом случае применяют импульсы тока 15-30 мА, следующие с частотой 2-12 имп*с"1. При таком воздействии гипоальгезия возникает через 15-20 мин и захватывает область воздействия и соседние метамеры.

Воздействие импульсов электрического тока, длительность и частота которых соизмерима с продолжительностью нервных импульсов и частотой их следования в толстых миелинизированных афферентных проводниках, вызывает увеличение афферентного потока в них и возбуждает нейроны студенистого вещества спинного мозга. В результате пресинаптичес- кого торможения в боковых рогах спинного мозга уменьшается выделение вещества Р и снижается вероятность передачи импульсов с афферентных проводников болевой чувствительности на нейроны ретикулярной формации и супраспинальных структур. Возбуждение интернейронов задних рогов спинного мозга приводит к выделению в них опиоидных пептидов. При воздействиях другого вида низкочастотные импульсы блокируют проводимость ноцицептив- ных нервных волокон.

При электроимпульсном воздействии на паравер- тебральные зоны и области отраженных болей, возникающих при заболеваниях определенных органов, анальгезия усиливается.

Импульсы малой длительности вызывают фибрилляции гладких мышц артериол и поверхностных мышц кожи и активируют процессы утилизации в ней алгогенных веществ (брадикинин) и медиаторов (ацетилхолин и гистамин), выделяющихся при развитии болевого синдрома. Усиление локального кровотока активирует местные обменные процессы и защитные свойства тканей. Уменьшение перинев- рального отека улучшает возбудимость и проводимость кожных афферентов и способствует восстановлению угнетенной тактильной чувствительности в зонах локальной болезненности, а также притоку крови к поврежденным участкам тканей. Значительная роль в формировании лечебных эффектов принадлежит психофизиологическим феноменам отвлечения и суггестивному эффекту.

Поток ритмической упорядоченной афферентной импульсации как бы «перекрывает» на некоторое время нервные пути для проведения боли из области патологического очага к высшим нервным центрам.

Лечебные эффекты: анальгетический, местный вазоактивный, местный трофический.

Показания: болевые синдромы, связанные с поражением периферических нервов (невралгия, неврит, плексит, радикулит), при опоясывающем лишае, каузальгия, фантомно-болевой синдром, патология опорно-двигательного аппарата (эпикондилит, артрит, бурсит, растяжение связок, спортивная травма, переломы костей).

Противопоказания: острые боли висцерального происхождения (приступ стенокардии, инфаркт миокарда, почечная колика, родовые схватки, хирургические манипуляции), заболевания оболочек головного мозга (энцефалиты и арахноидиты), неврозы, психогенные и ишемические боли, острый гнойный воспалительный процесс, тромбофлебит, острые дерматозы, кровотечение, наличие металлических осколков в зоне воздействия, лихорадка, активный туберкулез.

Аппаратура. Для проведения процедур используют различные аппараты: «Дельта-101», «Дель- та-102», «Дельта-301», «Нейрон», «Импульс», «Бион-01», «Анестим-ПФ» и др. Сигналы, генерируемые этими аппаратами, можно изменять по длительности, частоте и силе тока.

Методика. Различают периферическую и сегментарную электроанальгезию в зависимости от размещения электродов. При периферической электроанальгезии электроды размещают в зонах локальной болезненности, точках выхода или проекции соответствующих нервов и в рефлексогенных зонах. При сегментарной электроанальгезии электроды располагают в области паравертебральных точек на уровне соответствующего спинномозгового сегмента. Расположение электродов указывается врачом и определяется характером патологии.

В зависимости от места воздействия разделяют гомолатеральную (электроды помещают на пораженной стороне), контралатеральную (на противоположной симметричной стороне) и билатеральную (электроды с обеих сторон) электроанальгезию.

Рабочая сила тока избирается в зависимости от индивидуальной чувствительности больного. Во время процедуры он должен ощущать вибрацию, поглаживание или легкое давление. Длительность процедуры составляет 20-40 мин до 2-4 раз в день, так как анальгетический эффект однократного воздействия продолжается не более 1-2 часов. Продолжительность курса определяют по эффективности купирования болевых ощущений больного.

ТРАНСКРАНИАЛЬНЛЯ ЭЛЕКТРОЛНЛЛЬГЕЗИЯ

Транскраниальная электроаналъгезия — лечебное воздействие на кожу головы импульсными токами, которые вызывают обезболивание.

Для проведения процедур используют прямоугольные импульсы напряжением до 10 В, частотой 60-100 имп*с-1 и длительностью 3,5-4 мс, следующие пачками по 20-50 импульсов (низкочастотное воздействие) (рис. 42,а). Также применяется высокочастотное воздействие прямоугольными импульсами постоянной и переменной скважности продолжительностью 0,15-0,5 мс, напряжением до 20 В, следующие с частотой 150-2000 имп • с-1 (рис. 42,6). Сила импульсного тока не более 0,3-1 мА. Транквилизирующий эффект транскраниальной электроанальгезии проявляется в режиме переменной скважности импульсных сигналов (рис. 42,в).

Лечебный эффект транскраниальной анальгезии основан на селективном возбуждении импульсными токами низкой частоты эндогенной опиоидной системы ствола головного мозга.

В результате возбуждения антиноцицептивной системы происходит выделение из нейронов головного мозга p-эндорфина и энкефалинов, при этом их содержание увеличивается в ликворе и в спинном мозгу. Кроме того, импульсные токи вызывают резкое обеднение афферентного потока от ноцицепто- ров в стволовые структуры головного мозга. Оки блокируют проведение восходящих импульсных потоков от ноцицепторов на уровне релейных ядер продолговатого мозга и таламуса и угнетают активность соматосенсорной зоны коры головного мозга. По нисходящим проводящим путям происходит активация сегментарного воротного механизма управления афферентным потоком из болевого очага. Важная роль при этом отводится Р-эндорфину, который скапливается в задних рогах спинного мозга. Транскраниальная электроанальгезия, ко всему прочему, способна восстанавливать активность пептидергичес- кой системы головного мозга, угнетенной при наркотической и алкогольной зависимости.

Импульсные токи оказывают воздействие на сосудодвигательный центр, нормализуя системную гемодинамику. Нормализация процессов центральной регуляции кровообращения, артериального давления и амплитуды его колебаний вызвана также воздействием на центральные звенья вазомоторных рефлексов энкефалинов, накапливающихся в стволе головного мозга. Выброс эндогенных опиоидных пептидов в кровь активирует регенераторно-репара- тивные процессы в очаге воспаления. Таким образом, транскраниальная электроанальгезия влияет на системы регуляции ряда функций внутренних органов, стимулирует заживление ран.

Лечебные эффекты: анальгетический, сосудокор- регирующий, репаративно-регенеративный, седативный, антиабстинентыый, транквилизирующий.

Показания: болевые синдромы, вызванные поражением черепномозговых нервов (невралгия тройничного нерва, нейросенсорная тугоухость) и нарушением спинальной иннервации, фантомные боли, нейроциркуляторная дистония всех форм, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дерматозы, неврастения, утомление, острый алкогольный абстинентный синдром, нервно-эмоциональное напряжение, нарушение сна.

Противопоказания: приступ стенокардии, инфаркт миокарда, почечная колика, роды, кратковременные оперативные вмешательства, закрытые травмы головного мозга, эпилепсия, диэнцефальный синдром, таламические боли, нарушение ритма сердца, а также повреждение кожи в местах наложения электродов.

Аппаратура. При проведении процедур используют аппараты «Этранс-1,2,3» и «Трансаир», ЛЭНАР и Би-ЛЭНАР.

Методика. Больной должен находиться в удобном положении. Электроды накладывают следующим образом. В лобной области головы и под сосцевидными отростками фиксируют две пары электродов, расположенных в резиновой манжетке в виде металлических чашечек с гидрофильными прокладками, смоченными теплой водой. Лобные электроды присоединяют к катоду, ретромастоидальные — к аноду (рис. 43). Выбирают параметры для проведения процедуры, после чего плавно увеличивают амплитуду выходного напряжения до появления у больного ощущений покалывания, легкого тепла под электродами или купирования болевых ощущений.

Амплитуда импульсов напряжения не должна превышать 15 В.

Длительность импульсов при увеличении частоты их следования свыше 1000 ими*с"1 не должна превышать 0,2 мс. Амплитуду импульсов следует увеличивать до появления ощущения легкого покалывания или безболезненной вибрации под электродами. Если больной ощущает жжение, то амплитуду выходного напряжения необходимо снизить.

Продолжительность процедуры, как правило, не превышает 20 мин. Курс лечения составляет 10—15 процедур. Повторный курс можно назначать через 2-3 месяца.

ЭЛЕКТРОПУНКТУРА

Под электропункту рой понимают лечебное воздействие импульсных и переменных токов на биологически активные точки (БАТ).

Для электропунктуры используют электрические стимулы незначительной амплитуды. Электростимулы при помощи электродов малой площади под-

водят к месту кожной проекции БАТ, что приводит к воздействию на точки токов большой плотности, проникающих на значительную глубину. Под воздействием этих токов возникает возбуждение нервных проводников и поверхностная поляризация других тканей, связанных с БАТ, что вызывает изменение их функциональных свойств.

Электропунктура вызывает активацию преимущественно опиоидергической нейротрасмиттерной системы головного мозга, посредством которой осуществляется центральная анальгезия. На низких частотах в ликворе нарастает содержание метэнкефа- лина, а на высоких — £-эндорфина, вызывающего более выраженный анальгетический эффект. Электропунктура также оказывает активирующее воздействие на метаболизм нервной, мышечной и эпителиальной тканей организма.

Лечебные эффекты: анальгетический, спазмолитический.

Показания: бронхиальная астма смешанной формы, хронический бронхит, аллергическая и нейро- вегетативная риносинусопатия, нейроциркулятор- ная дистония по гипертоническому типу, вегетосо- судистые дисфункции, остеохондроз позвоночника и другие заболевания нервной системы с болевым синдромом (невралгии, нейромиозиты, радикуло- невриты).

Противопоказания: острые воспалительные заболевания, хронические инфекционные заболевания, острая коронарная недостаточность, нестабильность сердечного ритма.

Для проведения электропунктуры применяют аппараты ЭЛАП, Элита-5, ПЭП-1 и Элитерион, ЭДА-1, ЭЛАП-1, Электроника ЭЛИТА-4М, Аксон-01, Рефлекс-03, Рампа. С их помощью можно стимулировать несколько точек одновременно и автоматически в заданном режиме переключать частоту импульсов, полярность импульсов и их форму. Для элект- ропунктуры применяют однополярные и биполярные импульсы тока частотой 60-1000 имп*с-1, следующие одиночно или пачками различной длительности, реже переменные токи. Сила воздействующего тока в области головы — от 25 мкА, в области туловища и конечностей — до 400-500 мкА. Для воздействия на кожные поверхности БАТ используют короткие прямоугольные импульсы частотой до 100 имп • с-1 и длительностью 1 мс.

Методика. Для проведения процедуры используют контактные (стержневые или пластинчатые) электроды диаметром 1 -3 мм. Направляющий электрод площадью 6 см2 располагают поперечно. Из-за высокого импеданса кожи плотность импульсного тока в области БАТ мала и недостаточна для возбуждения связанных с ними нервных волокон. Она значительно возрастает при электроимпульсном воздействии через игольчатые электроды, расположенные в точках. Для подведения тока максимальной плотности в область БАТ используют акупунктурные иглы, которые в данном случае являются электродами (электроакупунктура). Параметры электроакупунктуры подбирают на основании результатов электродиагностики БАТ, которая включает в себя определение электропроводности БАТ и оптимальных режимов электроимпульсного воздействия. При использовании однополярных импульсов возможно проведение микроэлектрофореза лекарственных веществ в области расположения БАТ.

Во время процедуры больной может испытывать ощущения распирания, ломоты и иррадиации по ходу нервно-сосудистых пучков.

Продолжительность однократного воздействия на одну точку импульсными токами составляет 15- 30 мин, постоянным током — 1-3 мин. Во время одной процедуры используют до 6-8 БАТ. Длительность курса — 5—6 процедур.

Биорегулируемля ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

В основе биорегулируемой электростимуляции с использованием обратной связи с больным лежит воздействие на чувствительные и двигательные нервные проводники кожи сериями колебаний тока различной частоты, которая изменяется в зависимости от величины емкостного сопротивления тканей в зоне воздействия. Участок тела в этом случае является конденсатором переменной емкости колебательного контура, входящего в состаз генератора электромагнитных колебаний аппарата. Частота колебаний контура обратно пропорциональна емкости и изменяется вместе с ней. При начальном воздействии импульсами переменного тока, идентичными по форме, амплитуде и частоте потенциалам действия одиночных нервных волокон определенного калибра, происходит их электростимуляция. Она вызывает локальные изменения микроциркуляции и трофики кожи за счет местных и сегментарно-рефлекторных реакций.

Изменение васкуляризадии и метаболизма тканей в зоне воздействия током вызывает увеличение их емкости и снижение реактивной составляющей импеданса. В результате уменьшается частота импульсов переменного тока, формируемых с помощью колебательного контура в аппарате. При определенной длительности периода импульсного сигнала происходит автоматическое прекращение воздействия. Следовательно, динамика параметров биоуп- равляемого воздействия определяется изменениями электрических свойств тканей больного.

Используя импульсы, сходные по форме с потенциалами действия, можно получить высокую эффективность лечебного воздействия. Частота следования импульсов совпадает с оптимальной частотой имлульсации нервных волокон, проходящих в составе чувствительных и двигательных проводников, что обеспечивает избирательную электростимуляцию различных типов нервных волокон. Она способствует более эффективной реакции на биполярные импульсы кожных нервов и систем регуляции локального кровотока. При паравертебральном воздействии возникают сегментарно-метамерные реакции, которые регулируют функции соответствующих внутренних органов и тканей.

Лечебные эффекты: анальгетический, мионейро- стимулирующий, трофический, местный вазоактивный.

Показания: центральные параличи и парезы, вялые параличи с наличием болевого синдрома и выраженных трофических нарушений, неврит, невралгия, остеохондроз позвоночника, ишемический инсульт, гипертоническая болезнь I-П стадии, трофические язвы, переутомление, неврозы.

Противопоказания: острые гнойные воспалительные заболевания, флеботромбоз, тромбофлебит, нарушения противосвертывающей системы крови, геморрагический инсульт.

Большинство аппаратов (Myopulse, Automove, Zen Trainer) формируют пачки биполярных затухающих импульсов с плавным нарастанием амплитуды от 10 до 250 В. Длительность первой фазы этих импульсов во время воздействия плавно изменяется от 25 до 40 мкс, а число импульсов в пачке зависит от исходного импеданса кожи и колеблется в пределах от 20 до 250. Длительность пачки генерируемых импульсов (0,4-4 с) в процессе воздействия может увеличиваться. Некоторые из аппаратов формируют парные импульсные сигналы в виде экспоненциально-затухающих синусоидальных колебаний, следующих друг за другом через определенный промежуток. Такие аппараты имеют режим автономного питания и используются как в стационарах, так и домашних условиях. Импульсные сигналы, генерируемые такими аппаратами, могут изменяться по длительности, частоте и напряжению.

Методика. Биорегулируемая электростимуляция производится по локальной и сегментарно-рефлекторной методикам. При локальной методике воздействуют в кожной проекции болевого очага путем фиксированного расположения электродов. При сегментарно-рефлекторной -— электроды располагают в точках выхода или проекции соответствующих спинномозговых сегментов, БАТ, паравертебральных и рефлексогенных зонах.

Параметры импульсных токов дозируют по напряжению, которое увеличивают до появления ощущений отчетливой безболезненной вибрации под электродами. Остальные параметры воздействия регулируют автоматически.

Длительность процедуры определяется автоматически — аппарат самопроизвольно отключается при превышении длительности первой фазы импульса 45 мкс и продолжительности периода импульса 75- 80 мкс. Предусмотрена возможность использования непрерывного режима электростимуляции, при которой устанавливается дискретная частота следования импульсов, а продолжительность воздействия регулирует врач.

Глава 2 ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Амплипульстерапия

Амплипулъстерапия — метод лечения, при котором на больного воздействуют переменными синусоидальными модулированными токами (СМТ) малой силы.

Главным лечебным фактором является переменный синусоидальный ток с частотой 5000 Гц, модулированный низкими частотами от 10 до 150 Гц. В результате модуляции образуются пачки или серии импульсов тока, отделенных друг от друга промежутками с нулевой амплитудой. Прерывистое воздействие таких серий колебаний на ткани значительно повышает их возбуждающее действие и уменьшает привыкание к ним организма.

Амплипульстерапия вызывает активацию сосудодвигательного и дыхательного центров. Вследствие чего происходят изменения гемодинамики и функции внешнего дыхания (урежается частота сердечных сокращений и дыхания, повышается тонус мозговых сосудов). Синусоидальные модулированные токи увеличивают артериальный приток и венозный отток, что вызывает нарастание температуры тканей на 0,8—1,0° С. Усиливается сократительная функция сердца и функция внешнего дыхания (нарастает его глубина). Наряду с этим синусоидальные модулированные токи повышают тонус кишечника, желчевыводящих путей и ?лочеточников. Происходит активация трофических процессов во внутренних органах, вследствие чего восстанавливаются их функции при дистрофических изменениях и стимулируется репаративная регенерация тканей. Таким образом, под влиянием СМТ наблюдается улучшение кровообращения, трофики тканей и функционального состояния центральной нервной системы, активизация обменных процессов, нормализация эндокринной, гормональной и медиаторной систем.

СМТ в зависимости от способа и параметров применяемых воздействий способны оказывать разнонаправленное влияние на тонус и сократительную способность мышц. Применяется при патологии нервно-мышечной системы, когда производится электростимуляция нервов и мышц, и для восстановления функций различных органов и систем. Такие воздействия применяются для повышения тонуса атоничного желчного пузыря, при атонии желудка и кишечника, для изгнания камней из мочеточников, для восстановления двигательной активности маточных труб при трубном бесплодии.

СМТ в выпрямленном режиме обладают электрофоретической способностью. Для СМТ-электрофореза используют I род работы, частоту модуляции 150 Гц, глубину модуляции 75-100%. Процедуры проводят в течение 10-15 мин. Наряду с лекарственным электрофорезом аплипульстерапию сочетают с грязелечением (амплипулъспелоидотерапия), криотерапией (криоамплипулъсфорез), ультразвуковой терапией (амплипульсфонофорез).

Параметры. В современных аппаратах типа « Ам- плипульс» несущая частота 5000 Гц, модулированная низкой частотой, подвергается, кроме того, еще трем видам модуляции, что обеспечивает набор токов для пяти родов работы (РР) (рис. 44). Ампли- пульстерапию осуществляют отдельными сериями колебаний тока, следующими в определенной последовательности, которые определяют род работы.

При I РР несущая частота переменного синусоидального тока 5000 Гц модулируется одной из частот, выбираемых из диапазона 10-150 Гц. Сила возбуждающего эффекта нарастает с уменьшением частоты модуляции и увеличением ее глубины.

При II РР чередуются посылки синусоидального тока, модулированного определенной частотой в пределах 10-150 Гц, и пауз. При этом длительность посылок тока и пауз может регулироваться раздельно в пределах от 1 до 6 с. Такой режим обладает наиболее выраженным нейромиостимулирующим эффектом.

При Ш РР чередуются посылки модулированного тока с произвольно выбранной частотой с посылками немодулированного тока частотой 5000 Гц. Длительность посылок также может регулироваться дискретно в пределах от 1 до 6 с. В таком режиме начинает проявляться анальгетический эффект.

При IV РР осуществляется чередование посылок тока с разными частотами модуляции. В одной из посылок частота модуляции выбирается из диапазона 10-150 Гц, во второй частота модуляции остается постоянной — 150 Гц. Синусоидальные модулированные токи оказывают наибольший анальгетический эффект, который возрастает при уменьшении разности между частотой 150 Гц и избранной частотой модуляции.

V РР отличается от IV РР тем, что произвольно модулированный ток чередуется с током, модулированным частотой 150 Гц, и последующей паузой.

Во всех указанных родах работы возможно изменение глубины модуляции от 0 до 100% и более.

Раздражающий эффект тока возрастает при уменьшении частоты и увеличении глубины модуляции, а также при переключении на выпрямленный режим. Возбуждающее действие может измениться и в зависимости от длительности посылок и пауз.

Действие амплипульстерапии вызывает выраженный обезболивающий эффект. Для этой цели обычно используют переменный режим работы, III и IV род работы, частоту модуляций 100 Гц, глубину модуляций 75%, длительность посылок серии модулированных колебаний и пауз — 2-3 с, силу тока — до ощущения выраженной вибрации, продолжительность воздействия 3—5 мин для каждого рода работы. Процедуры назначают ежедневно. Курс лечения — 8-10 процедур. При сильных болях процедуры можно проводить 2 раза в день с интервалом 5-6 ч.

Лечебные эффекты: нейромиостимулирующий, анальгетический, трофический, сосудорасширяющий.

Показания: заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом (невралгия, неврит, радикулит, плексит, нейромиозит, каузалгия), заболевания вегетативного отдела нервной системы (болезнь Рейно, симпатоганглиониты), гипертоническая болезнь I—II стадии, заболевания органов дыхания (хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма), заболевания желудочно-кишечного тракта (функциональные расстройства желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, дискинетичес- кие запоры, дискинезия желчевыводящих путей), заболевания суставов (ревматоидный артрит, деформирующий артроз, периартрит), энурез, хронические воспалительные заболевания органов женской половой сферы, импотенция функционального характера.

Учитывая способность СМТ глубоко проникать в ткани, не вызывая при этом неприятных ощущений и ожогов, амплипульстерапии отдается предпочтение (перед диадинамотерапией) в педиатрической практике, при воздействиях на слизистые оболочки.

Противопоказания: переломы с неиммобилизи- роваяными костными отломками, желче- и мочекаменная болезнь, повышенная чувствительность к электрическому току, варикозная болезнь.

Аппаратура. Процедуры выполняют с помощью аппаратов ♦Амплипульс-5» и «Амплилульс-6*. Для амплипульстерапии можно использовать аппарат «Стимул-2». Аппарат «Амплипульс-5» представляет собой переносную модель, выполненную по II классу защиты, не нуждающуюся в заземлении и работающую от сети переменного тока напряжением 127— 220 В (рис. 45). Клавиша включения и выключения сетевого напряжения находится на задней стенке аппарата в ее верхней левой части. Там же расположены два сетевых предохранителя по 0,5 А.

В листе назначений указывается область воздействия, режим работы, последовательность применения токов (родов работы), их продолжительность, частота и глубина модуляции, длительность посылок и пауз, общее количество процедур.

Методика. Процедуры амплипульстерапии проводят при максимальном расслаблении мышц. Используют пластинчатые электроды, которые располагают на теле через прокладки толщиной 1 см, выполненные из гидрофильного материала.

Электроды могут быть прямоугольной или круглой формы. Их площадь должна быть не меньше размеров патологического очага. Электроды фиксируют при помощи эластичных бинтов, повязок, мешочков с песком или телом больного.

Перед началом процедуры проверяют исправность аппарата. После включения аппарата в сеть должна загореться одна из индикаторных зеленых лампочек диапазонов «10», «20» или «100». На панели устанавливают необходимый диапазон частот и выводят ручку миллиамперметра в крайнее левое положение. Затем в соответствии с врачебным назначением устанавливают режим работы, род работы, частоту и глубину модуляций, длительность воздействия. После чего включают штекер электродного шнура в выходное гнездо и нажимают клавишу подключения электродов. Затем нажимают кнопку «Пуск», которая запускает процедурные часы, и, медленно поворачивая ручку по часовой стрелке, подают ток, ориентируясь на показатели цифрового миллиамперметра и ощущения больного. При переключении на аппарате кнопок родов работ, глубины модуляций или других нужно помнить о необходимости выведения ручки миллиамперметра в крайнее левое положение.

По окончании процедуры раздается звуковой сигнал и ток, идущий к больному, автоматически выключается. Ручку регулятора тока нужно вывести в крайнее левое положение, отключить аппарат от сети и снять электроды с тела больного. Гидрофильные прокладки после процедуры промывают, кипятят и высушивают.

Продолжительность проводимых ежедневно или через день процедур не превышает 20-30 мин. Курс лечения составляет 6-10 процедур. При сильном болевом синдроме процедуры можно проводить 2 раза в день.

Приведем пример лечебной методики амплипульстерапии.

Воздействие на область желудка, печени, двенадцатиперстной кишки.

В эпигастральной области располагают электрод размером 6-8 х 12—14 см, в межлопаточной области на уровне от V до IX грудных позвонков — электрод размером 8-10 х 14-16 см (рис. 46,а); при постоянном токе в условиях гипофункции желудка отрицательный полюс помещают в эпигастральной области, при гиперфункции применяют обратную полярность. На проекцию поджелудочной железы в левой половине эпигастральной области помещают электрод размером 8-10 х 12-14 см, в межлопаточной области между V и IX грудным позвонком — электрод размером 10-12 х 14-16 см (рис. 46,6); при постоянном токе отрицательный полюс помещают в эпигастральной области. В правом подреберье, начиная с эпигастральной области, располагают электрод размером 8-10x12-14 см, второй электрод размером 10-12 х 14-16 см помещают на спине на уровне от V до IX грудного позвонка (рис. 46,в); при постоянном токе отрицательный электрод помещают в правом подреберье. На область проекции желчного пузыря помещают электрод размером 3 х 6 см, в подлопаточной области справа располагают электрод размером 8-10x12-14 см; при постоянном токе отрицательный полюс помещают над проекцией желчного пузыря.

Вид тока: синусоидальный модулированный, I РР 2 мин + III РР 3-4 мин + IV РР 3-4 мин, режим I, частота модуляции 100-75 Гц, ее глубина 25—75%, длительность посылок тока в периоде 2-4 с или диа- динамические токи — двухтактный волновой в течение 3-5 мин -Ь длинный период 3-5 мин. Силу   тока постепенно увеличивают до появления легких или умеренно выраженных ощущений вибрации под электродами.

Процедуры проводят ежедневно; на курс лечения до 10-12 процедур.

ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИЯ

Интерференцтерапия — метод лечебного использования интерференционных токов.

При данном методе воздействуют двумя (или более) переменными токами средних частот, подводимыми к телу больного с помощью двух (или более) пар электродов таким образом, чтобы они могли между собой взаимодействовать (интерферировать).

Физическая сущность метода заключается в том, что в месте перекрещивания силовых линий двух токов (один переменный ток частотой 4000 Гц, другой ток частотой, изменяющейся в пределах от 4000 до 4100 Гц) внутри тканей возникает один активно действующий ток частотой колебаний, равной разности исходных токов (от 0 до 100 Гц) (рис. 47).

Интерференционные токи имеют удвоенную амплитуду исходных токов в месте их образования и оказывают наиболее выраженное воздействие на глубоко расположенные ткани. Возникающие новые токи определяют лечебный эффект интерференцте- рапии. Количество их может быть постоянным или периодически изменяться по заданной программе.

Интерференция исходных токов возникает в широкой зоне межэлектродного пространства, что позволяет воздействовать на внутренние органы на большой площади. Интерференционные токи не вызывают раздражения рецепторов кожи. В результате их действия улучшается кровообращение, повышается электровозбудимость нервов и мышц, устраняется тканевая гипоксия, повышается интенсивность метаболизма тканей. Болеутоляющий эффект связан с улучшением процессов микроциркуляции и кровообращения в тканях и уменьшением их отечности. Недостатком данного метода является быстрое привыкание организма к интерференционным токам.

Лечебные эффекты: анальгетический, мионейро- стимулирующий, трофический, спазмолитический, дефиброзирующий.

Показания: болевые синдромы с перераздраже- нием проводников болевой чувствительности и вегетативных волоков (вегеталгии, невралгии, ради- кулопатии, опоясывающий лишай), заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата (ушибы, разрывы связок, переломы костей после иммобилизации), неврологические проявления остеохондроза позвоночника, гипертоническая болезнь I—II стадии, облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дискинезии желчевыводящих путей, атонический и спастический колиты), деформирующие артрозы (особенно крупных суставов), воспалительные заболевания органов малого таза (аднек- сит, параметрит).

Противопоказания: острые воспалительные процессы, переломы с неиммобилизированными костными отломкамии, желче- и мочекаменная болезнь, тромбофлебит и флеботромбоз, имплантированные кардиостимуляторы, дефекты кожи в области воздействия, внутрисуставные переломы с гемартрозом и в ранний период (2 нед), злокачественные новообразования, наклонность к кровотечению, лихорадка, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

Аппаратура. Частоты токов силой 50 мА, используемых для сложения в двух цепях, составляют 3- 5 кГц, а разница между ними достигает 200 Гц.

Для проведения процедур используют аппараты «Интерференцпульс*, «Интерференц-ИФМ», «Ин- тердин», «Немектродин», «Стереодинатор-728» и др.

Методика. На кожу больного накладывают дзе или три пары электродов так, чтобы силовые линии подводимых каждой парой электродов электромагнитных полей перекрещивались с силовыми линиями полей, подводимых другими парами, в области патологического очага. К одной цепи присоединяют диагонально расположенные электроды. В зависимости от локализации очага каждую пару электродов размещают либо на противоположных участках тела поперечно, либо одной стороне (продольно). При поперечной методике используют две пары электродов, а при объемной — три. Для предотвращения ожога электроды не должны соприкасаться друг с другом. Применяют токопроводящие электроды площадью от 2 до 300 см2 с тонкими (до 0,5 см) гидрофильными прокладками, или же вакуумные электроды-чашечки (с давлением до (1-2)* 101 Па). Площадь электродов зависит от размеров патологического очага.

Наиболее выраженное анальгетическое и спазмолитическое действие оказывают интерференционные токи максимальной частоты (90-100 Гц). При уменьшении частоты биений (до 25—50 Гц) усиливается нейромиостимулирующий эффект. Ритмически изменяемые интерференционные токи в диапазоне 1—5 Гц вызывают периодические сокращения мышц и возбуждение вегетативных нервных волокон. Интерференционные токи частотой 1-10 Гц повышают тонус симпатической нервной системы, а с увеличением частоты биений уменьшают его.

Силу тока подбирают индивидуально, до ощущения приятной вибрации. Длительность проводимых процедур — от 10—15 до 30 мин, ежедневно или через день. Курс лечения — до 20 процедур. При необходимости повторный курс интерференцтерадии назначают через 15-30 дней.

Флюктуоризлция

Флюктуоризация — лечебное использование переменных токов со спонтанно изменяющейся частотой и амплитудой. При этом методе на организм оказывают воздействие синусоидальным переменным током малой силы и низкого напряжения, беспорядочно меняющимся по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц. Особенность действия флюктуирующих токов на организм заключается в том, что благодаря беспорядочному изменению их параметров на протяжении всего времени воздействия в тканях не развиваются явления адаптации.

Данные переменные токи вызывают возбуждение кожных афферентов. Возникающие асинхронные афферентные потоки подавляют импульсы из болевого очага (анальгезия). Афферентные потоки, достигая задних рогов спинного мозга, вызывают также сегментарно-рефлекторные реакции, которые приводят к усилению регионарного кровотока и активации трофических процессов в тканях.

Флюктуирующие токи также вызывают выраженные местные реакции. Фибрилляции мышечных волокон активируют кровоток и лимфоотток в очаге воспаления и активируют репаративную регенерацию в расположенных под активным электродом тканях.

Флюктуирующие токи вызывают набухание ядер клеток шиповатого слоя эпидермиса, стимулируют эпителизацию ран. Такие токи ограничивают очаг гнойного воспаления и за счет усиления фагоцитарной активности лейкоцитов и клеточного иммуногенеза способствуют его быстрому разрешению, то есть флюктуоризация вызывает ограничение распространения процесса и его обратное развитие.

Лечебные эффекты: анальгетический, местный миостимулирующий, противовоспалительный, трофический.

Показания: заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом (каузалгия, нейромиозиты, миальгия, глоссалгия, невралгия, остеохондроз), боли после экстракции зубов, стоматологические заболевания (альвеолит, пародонтоз, периодонтит, глоссит), хронические воспалительные заболевания поверхностных тканей, абсцессы и флегмоны после оперативного лечения, артрит височно- нижнечелюстного сустава, воспаление придатков.

Противопоказания: новообразования, заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, наклонность к кровотечению, тромбооб- литерирующие заболевания, вибрационная болезнь, невроз навязчивых состояний, синдром Меньера, индивидуальная непереносимость электрического тока, состояние после инфаркта миокарда в течение б месяцев.

Параметры. При данном методе применяют три формы флюктуирующих токов: биполярный симметричный флюктуирующий ток с одинаковой величиной импульсов обеих полярностей; биполярный несимметричный флюктуирующий ток, две трети им

пульсов в котором отрицательные; однополярный флюктуирующий ток, в котором полностью отсутствуют импульсы одной из полярностей (рис. 48). Однополярный ток можно применять для введения в организм ионов лекарственного вещества (флюк- туофорез).

Аппаратура. Для флюктуоризации применяются аппараты ФС-100-4, АСБ-2 и АСБ-3, АСБ-2-1 (аппарат для снятия боли). В стоматологии используют также переносной аппарат ФС-100 (аппарат для флюктуоризации стоматологический). Функциональные возможности аппаратов практически одинаковы, и они различаются только размерами используемых электродов.

Методика. Процедуры флюктуоризации проводят, используя электроды для контактной электротерапии. Один из них (малой площади) располагают в области патологического очага, а второй (направляющий) площадью до 80 см2 на противоположной поверхности.

Электроды располагают по продольной и поперечной методике, в области болевого очага или сегментарно-рефлекторных зон. В стоматологической и гинекологической практике применяют наряду с пластинчатыми наружными электродами специальные полостные.

Дозируют процедуры по виду применяемого тока и его плотности. При слабой интенсивности под активным электродом больной ощущает легкую вибрацию и покалывание. Воздействие средней интенсивности вызывает слабые подергивания поверхностных мышц. При большой интенсивности воздействия возникают выраженные подергивания мышц.

Продолжительность проводимых процедур составляет 5-15 мин, курс лечения — 3-15 процедур. Процедуры проводят ежедневно или через день. Повторный курс флюктуоризации можно назначать через 15-30 дней.

Приведем пример лечебной методики флюктуоризации.

Флюктуоризация пародонта Положение больного — сидя. Сдвоенные десневые электроды площадью 1 х 10 см накладывают на десны верхней и нижней челюстей с наружной стороны (рис. 49,а-в). Индифферентный электрод площадью 8x10 см накладывают по показаниям: на кисть правой руки (продольная методика), на верхнешейный отдел позвоночника (сегментарная методика); поочередно в правый и левый носовой ход (рефлекторная методика). Применяют первую форму тока при малой — средней дозе в течение 10 мин. На курс лечения 10-12 процедур; лучше ежедневно. Флюктуоризация пародонта поперечная (рис. 49,г) Положение больного — сидя. Первый десневой электрод площадью 1 х 10 см накладывают на десну нижней челюсти с наружной стороны, второй —

площадью 1 х 5 см — на десну этой же челюсти с внутренней стороны под язык параллельно первому. Применяют первую форму тока при малой — средней дозе в течение 10-15 мин. В случае необходимости по окончании процедуры на нижней челюсти воздействуют по такой же методике на десну верхней челюсти при тех же параметрах. На курс лечения 10-12 процедур на каждую челюсть; ежедневно или через день.

УЛЬТРАТОНОТЕРАПИЯ

Улътратпонотерапия — лечебное применение переменных токов высокого напряжения (3-5 кВ).

Данный метод характеризуется тем, что при подведении к телу переменных токов в пространстве между телом и электродом образуется тихий разряд и в поверхностных тканях возникает ток прово-

димости. Выделяющееся в разрядном промежутке тепло вызывает расширение спазмированных поверхностных сосудов, усиливает кровоток в артериолах, капиллярах и венулах, а также лимфоотток из воспалительного очага. В области воздействия возникает нестойкая гиперемия. Происходит уменьшение застойных явлений в тканях, что приводит к снижению болевых ощущений, вызванных периневраль- ным отеком. Используемые токи стимулируют функцию ретикулоэндотелиальной системы и повышают эпителиальную и сосудистую проницаемость, что благоприятно влияет на обмен веществ, улучшает трофику кожи, усиливает процессы регенерации.

Токи, применяемые в ультратонотерапии, активируют метаболизм поверхностных тканей и усиливают их секреторную деятельность, ускоряют рассасывание инфильтратов. Образующееся в воздухе при формировании тихого разряда небольшое количество озона и окислов азота задерживает размножение микроорганизмов на поверхности кожи, то есть оказывает местный бактериостатический эффект. Таким образом, ультратонотерапия является достаточно эффективным методом при лечении воспалительных заболеваний различной локализации.

При внутривагинальном воздействии увеличивается образование яичниками эстрогенов, повышается функциональная активность матки, отмечается нормализация гемодинамики в сосудах малого таза. Ректальная методика ультратонотерапии при хронических заболеваниях мочевыводящих путей оказывает благотворное влияние на течение воспалительного процесса, функциональное состояние мочевых путей, регионарное кровообращение.

Лечебные эффекты: местный вазоактивяый, метаболический, противовоспалительный.

Показания: заболевания периферической нервной системы (невралгии, нейропатии и полинейропатии, неврологические проявления остеохондроза позвоночника); кожные болезни (экссудативный диатез, экзема, нейродермит, кожные аллергические реакции, угревая сыпь, бляшечная склеродермия, гнезд- ная алопеция, фурункулез и др.); гинекологические заболевания (хронические воспалительные заболевания матки, придатков и околоматочной клетчатки), кольпит, эрозия шейки матки, генитальный инфантилизм, нарушения менструальной функции различного генеза; хирургическая патология (инфицированные раны, трофические язвы, инфильтраты, лимфаденит, начальные стадии облитерирую- щих заболеваний сосудов конечностей, спаечные процессы в малом тазу, циститы и хронические заболевания мочевыводящих путей, особенно у детей); стоматологические заболевания (периостит, альвео- лит, абсцесс и флегмона в стадии разрешения, послеоперационные инфильтраты, артрит височно-нижнечелюстного сустава, гингивит, пародонтоз и др.).

Противопоказания: злокачественные и доброкачественные новообразования, декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности, системные заболевания крови, кровоточивость слизистых оболочек, активный туберкулез, индивидуальная непереносимость электрического тока.

Аппаратура. Для проведения процедур используются аппараты «Ультратон-2», «Ультратон-ИНТ», « Ультратон-АПМ », « Ультратон ТНЧ-10-1», имеющие в комплекте грибовидные, вагинальный, ректальный и ушной стеклянные электроды (рис. 50). Они выполнены по I классу защиты и требуют заземления.

Параметры. Для проведения процедур используют непрерывные гармонические электрические токи

частотой 22±1,6 кГц. Подводимое к газоразрядному электроду напряжение составляет 4,5-5 кВт. Сила воздействующего тока не превышает 0,02 мА, а выходная мощность аппарата 10 Вт. Внутри электродов, которые представляют собой фигурные стеклянные баллоны различной формы, находится инертный газ неон под давлением 13,3-20 гПа.

Методика. Процедуру проводят в положении пациента лежа или сидя. Участок тела, подвергаемый воздействию, обнажают и осушивают. Поры кожи остаются открытыми и озон, обладающий сильным бактерицидным действием, может проникать в глубину кожного покрова. Воздействие можно оказывать через тонкую тканевую прокладку.

Перед проведением процедуры проверяют исправность аппарата и электрода. Исправный электрод светится красновато-оранжевым светом и в области

воздействия должно ощущаться слабое покалывание и легкое тепло. После проверки электрод размещают в области патологического очага, устанавливают нужную мощность воздействия. Воздействия проводят путем непрерывного контакта электрода с кожей или слизистыми оболочками, круговыми движениями электрод перемещают по поверхности тела.

При внутриполостных процедурах электрод смазывают вазелином и вводят во влагалище или в прямую кишку на глубину до 6 см, а ручку электрода фиксируют мешочками с песком. Затем включают аппарат и постепенно увеличивают мощность воздействия до ощущения у больного слабого тепла. После окончания процедуры ручку мощности выводят в нулевое положение и удаляют электрод. Снимать или заменять электрод можно только при выключенном аппарате.

Дозирование процедур ультратонотерапии осуществляют по мощности воздействия и продолжительности. Различают следующие дозировки: малые — до 3 Вт, средние — 4-6 Вт и большие — 7-10 Вт. При нарастании мощности увеличивается яркость свечения газа в электроде. При проведении процедуры следует ориентироваться на ощущения больного (он должен испытывать умеренное тепло). Продолжительность процедуры обычно пропорциональна площади воздействия и колеблется от 5 до 15 мин. В начале лечения обычно применяют меньшие дозировки воздействия, постепенно их увеличивая. Процедуры проводят ежедневно. Курс лечения составляет 20 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 мес.

Местная дарсонвализация

Местная дарсонвализация — лечебное воздействие на отдельные участки тела больного слабым импульсным переменным током высокого напряжения и средней частоты.

Общая дарсонвализация, при которой частота импульсного тока составляет 440 кГц, в настоящее время почти не применяется.

Физическая сущность метода заключается в том, что между электродом и телом больного возникает электрический разряд — действующий фактор. Его интенсивность варьируется от так называемого «тихого», почти не вызывающего особых ощущений, до слабого искрового. Интенсивность разряда зависит от напряжения тока, подаваемого на электрод, величины воздушного зазора между телом больного и электродом и площади его активной поверхности. Наибольшая плотность токов смещения при дарсонвализации возникает в поверхностных тканях, где и реализуются основные эффекты лечебного воздействия. Модулированные низкочастотными импульсами токи средней частоты вызывают раздражение терминальных участков чувствительных нервных волокон кожи, что изменяет их возбудимость и активирует микроциркуляцию. Кратковременный спазм сосудов кожи сменяется их продолжительным расширением вследствие снижения тонуса гладких мышц. Основу кожно-сосудистых реакций составляет изменение конфигурации клеток эндотелия. Определенное значение в механизме действия дарсонвализации имеют озон и окислы азота, образующиеся в небольшом количестве во время процедуры. Применяемые токи, раздражая рецепторы кожи и слизистых оболочек, оказывают обезболивающее и противозудное действие.

Афферентная импульсация при нарастании амплитуды импульсного тока поступает от нервных проводников в задние рога спинного мозга и вызывает возбуждение двигательных и трофических волокон. В результате возникают рефлекторные реакции внутренних органов и тканей, связанные с этим сегментом. Рефлекторные реакции проявляются в расширении артериол и капилляров в области воздействия, усилении кровотока и активации метаболизма кожи. Действие токов средней частоты приводит к повышению эластичности и тургора кожи, стимуляции ее секреторной и выделительной функции.

При значительном увеличении амплитуды импульсного тока и некотором удалении от тела возникает искровой разряд, действующий на больного. На поверхности кожи возникают микроударные волны, которые сопровождаются характерным треском. Под действием искрового разряда в коже образуются участки микронекрозов, которые стимулируют фагоцитоз и выделение биологически активных веществ (гепарин, цитокины) и медиаторов (гистамин) в подлежащих тканях. Продукты распада белковых молекул при перемещении в микро- циркуляторное русло стимулируют вторичные гуморальные механизмы иммунитета и активируют выделение антимедиаторов воспаления в прилежащих тканях. Искровой разряд уменьшает повышенный тонус артериол кожи и внутренних органов. Искровой разряд, расширяя капилляры и артерио- лы, повышает тонус вен и усиливает трофико-мета- болические процессы в тканях. К тому же искровой разряд и образующиеся в околоэлектродном пространстве озон и окислы азота оказывают бактерио- статический и бактерицидный эффекты. Дарсонвализация оказывает антиспастическое действие, которое проявляется в прекращении спазма сосудов и сфинктеров и в уменьшении обусловленных ими болей.

Лечебные эффекты: местный анальгетический, вазоактивный, местный трофический, местный противовоспалительный, противозудный, бактерицидный.

Показания: заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом (невралгия, нейромиозит, остеохондроз позвоночника, гипостезия, парестезия), нейросенсорная тугоухость, нейроцир- куляторная дистония по кардиальному типу, мигрень, расстройства сна, климактерический невроз, энурез, алопеция, варикозное расширение вен нижних конечностей и геморроидальных вен, трофические язвы и повреждения кожи, зудящие дерматозы, экзема, нейродермит, псориаз, выпадение волос, длительно незаживающие раны, вазомоторный ринит, воспалительные заболевания женских половых органов, простатит, импотенция, последствия перенесенных ишемических инсультов и черепномозговых травм, стоматологические заболевания (пародонтоз, гингивит, стоматит) и др.

Противопоказания: злокачественные новообразования, декомпенсированные состояния сердечно-сосудистой системы, гипотоническая болезнь, наклонность к кровотечению, расстройства кожной чувствительности, истерия, индивидуальная непереносимость тока, боли при введении полостных электродов.

Аппаратура. Для проведения процедур используют портативные аппараты «Искра-1» и «Искра-2» (рабочая частота — 110 кГц), а также переносные аппараты «Импульс-1» и «Корона-М». Первые два аппарата выполнены по I классу защиты и требуют заземления. Аппарат «Импульс-1» выполнен по II классу защиты. Рабочая частота — 50—60 кГц. Эти аппараты комплектуют набором из 8 вакуумных электродов: гребешковым, большим и малым ректальными, ушным, большим и малым грибовидными, десенным и вагинальным (рис. 51). Электроды представляют собой запаянные с обеих сторон стеклянные трубки различной формы и диаметра.

Параметры. Для местной дарсонвализации используют колоколообразные импульсы переменного тока с несущей частотой 110 кГц. Частота следования импульсов составляет 50 имп*с-1 (рис. 52). Длительность импульсов составляет 100 мкс, а подводимое к конденсаторному электроду напряжение — 25—30 кВ. Сила тока в разряде не превышает 0,02 мА, а напряжение 50 В. Воздух внутри стеклянных электродов-баллонов различной формы разрежен до 6,7-13,5 Па.

Методика. Импульсы тока подводят к телу больного через стеклянный конденсаторный электрод. Одной его обкладкой является помещенный в разреженное воздушное пространство металлический проводник, соединенный с катушкой-резонатором. Он отделен стеклянной трубкой от участка тела больного, который является второй обкладкой.

При малом напряжении и непрерывном контакте электрода с кожей больного на него воздействуют среднечастотным током (лабильная контактная методика). При контактной методике электрод накладывают непосредственно на кожу или слизистую оболочку, что приводит к образованию тихого разряда, не вызывающего у больного субъективных ощущений. Вакуумный электрод без давления легкими круговыми или линейными движениями, не отрывая от поверхности, перемещают по зоне воздействия или оставляют неподвижным (при небольших очагах). Для улучшения скольжения кожу слегка припудривают тальком (влажную кожу высушивают).

С увеличением напряжения и удалением электрода от поверхности тела больного действующим фактором становится искровой разряд (дистанционная методика). Чем длиннее искра, тем сильнее будет выражен прижигающий эффект. В обеих методиках вакуумные электроды плавно перемещают по участку воздействия. Местную дарсонвализацию сочетают с вакуум-терапией (вакуумдарсонвализа- Ция).

При проведении ректальных (рис. 53) и вагинальных процедур электроды смазывают стерильным вазелиновым маслом и вводят в прямую кишку на глубину 4-6 см, во влагалище —• на 8-10 см. Электроды не смазывают при воздействии на слизистую оболочку носа, ротовой полости и кожу наружного слухового прохода. При полостных воздействиях электрод следует удерживать в одном определенном положении.

Перед процедурой проверяют исправность аппарата. Электрод выбирают в соответствии с назначением врача. Выбранный электрод обрабатывают спиртом, вставляют в держатель (резонатор) и включают последний в разъем аппарата. Затем включают аппарат в сеть и через 2-3 мин после его прогрева устанавливают переключатель мощности в указанное в назначении положение. При этом в электроде возникает розово-фиолетовое свечение, а при поднесении его к телу больного образуется искровой разряд. По окончании процедуры переключатель мощности аппарата выводят в нулевое положение, после чего убирают электрод с тела больного. Затем выключают аппарат из сети и извлекают электрод из резонатора.

Дозирование процедур местной дарсонвализации осуществляют по выходному напряжению аппара-

та, силе тока в разряде и продолжительности процедуры, при этом обязательно ориентируются на ощущения больного. Воздействия могут быть слабыми, средними или сильными.

Продолжительность проводимых ежедневно процедур составляет 3-5 мин на одном участке и не превышает 10-15 мин при воздействии на разные поля. Курс лечения составляет 10-15 процедур. Повторный курс местной дарсонвализации можно назначать через 1-2 мес.

Глава 3

ЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ И МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ

Франклинизация — метод лечебного воздействия постоянным электрическим полем высокого напряжения.

Напряженность электрических полей, применяемых в данном методе, может возрастать в 18 раз. При воздействии вертикального электрического поля его напряженность на голове больного может достигать 90 кВ • м-1. Напряженность электрического поля внутри тела пациента будет меньше в 106 раз и составит 10 мВ'М-1. В проводящих тканях человека возникают слабые токи проводимости, при этом их плотность в верхней половине туловища достигает 5 • 10_3 А • м~2. Под воздействием этих токов у больного снижается артериальное давление, урежается частота дыхания, увеличивается его глубина, уменьшается утомляемость, повышается работоспособность.

Также следует отметить, что при местном воздействии электрические поля снижают возбудимость и проводимость претерминальных участков свободных нервных окончаний кожи и слизистых оболочек. В результате чего уменьшается зуд и поток афферентной импульсации из поверхностно расположенного болевого очага. Под воздействием раздражения кожных афферентов усиливается местный кровоток, активация трофических и репаративных процессов в тканях, что приводит к восстановлению термической и тактильной чувствительности кожи.

При увеличении напряженности постоянного электрического поля в воздушном пространстве между электродом с малым радиусом кривизны и телом больного возникает коронный разряд. Вследствие чего вокруг электродов формируется поток аэроионов и озона.

Лечебные эффекты: седативный, актопротекторный, местный анальгетический, трофический, бронходренирующий, вазоактивный, бактерицидный.

Показания: функциональные заболевания центральной нервной системы (астеническое состояние, мигрень, расстройства сна), парестезии, гиперсте- зии, нейроциркуляторыая дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь I—II стадии, бронхоспазмы, бронхиальная астма, кожный зуд, нейродермит, трофические язвы, длительно незаживающие инфицированные раны и ожоги, переутомление, понижение работоспособности, неврастения.

Противопоказания: органические заболевания центральной нервной системы, депрессивные состояния, состояние после острого нарушения мозгового кровообращения (в первые 3 месяца), повышенная чувствительность к ионизированному воздуху.

Параметры. Постоянное напряжение, создаваемое на концах электродов при общей франклиниза- ции, достигает 20-30 кВ. При местных воздействиях оно составляет 10-20 кВ, а сила тока не превышает 1 мА.

Аппаратура. Для проведения процедур применяют аппараты АФ-3-1 и ФА-5-3. В этих аппаратах имеются головные электроды, выполненные в форме паука с иглами на концах, а также электроды- ионизаторы (в форме пластин или ободов с иглами). Во всех используемых аппаратах активный электрод имеет отрицательный заряд.

На передней стенке корпуса аппарата АФ-3-1 (рис. 54), которая является панелью управления, расположены: 1 — тумблер («Сеть») для включения и выключения сети; 2 — глазок сигнальной лампы; 3 — ручка переключателя выходного напряжения с 10 ступенями («Регулятор напряжения»). На задней стенке укреплены держатели предохранителей, трехполюсная приборная вилка для подключения съемного сетевого шнура. На правой боковой стенке укреплен кронштейн (4) для фиксации шарнирного держателя головного электрода (5). На боковой стенке выведен провод в высоковольтной изоляции с наконечником, на который навинчивается электрод. В нижней части этой же стенки имеется гнездо (6) для подключения провода ножного пластинчатого электрода, а также разрядной ручки.

Включают аппарат следующим образом. Устанавливают аппарат на деревянной тумбочке. Заземляют наконечник сетевого шнура и подключают вил-

4

ку в розетку с напряжением 220 В. Затем укрепляют электрод в головке держателя, подсоединяют наконечник высоковольтного провода к электроду. Провод ножного электрода подключают к гнезду на стенке аппарата. Поворотом тумблера (1) вправо включают аппарат в сеть, при этом включается сигнальная лампа (2). Ручку переключателя напряжения (3) переводят на заданную ступень выходного напряжения.

Выключение аппарата. Ручку переключателя напряжения (3) переводят в положение «О*. Тумблером «Сеты> отключают аппарат от сетевого тока, при этом гаснет сигнальная лампа (2). Подключают штекер разрядной ручки к гнезду (6) на боковой стенке; отключив провод ножного электрода, подносят разрядную ручку к головному электроду, чтобы разрядить конденсаторы умножителя.

Дозирование осуществляют по величине выходного напряжения аппарата в вольтах. При этом следует учитывать ощущение больным легкого дуновения ветерка. Продолжительность проводимых ежедневно или через день процедур составляет 10—15 мин. Курс лечения составляет 10-15 процедур. При необходимости повторный курс франклинизации назначают через 1-2 мес (местная методика) или 5 мес (общая методика).

Методика. Процедуры проводят по местной и общей методикам. Для достижения анальгетическо- го, вазоактивного, бактерицидного и трофического эффектов пластину-электрод располагают на расстоянии 8-10 см от очага поражения. Процедуры, как правило, осуществляют на открытых поверхностях тела больного.

Процедуры франклинизации проводят на деревянном стуле или деревянной кушетке. Из волос,

ушей, карманов одежды удаляют все металлические предметы. Местную франклинизацию проводят на обнаженную поверхность тела больного. Усадив или уложив больного, включают аппарат АФ-3-1, как было указано выше. Электроды располагают на расстоянии 5-7 см от поверхности кожи и фиксируют их на держателе, который прикреплен к краю кушетки или стула, где находится больной.

По окончании процедуры выключают регулятор напряжения (1). Ручку искроразрядника, штекер которого вставлен в специальное гнездо на правой боковой стенке корпуса аппарата, подносят к головному или малому электроду для снятия накопившегося электрического заряда. После этого больной встает с кушетки или стула.

При проведении процедуры общей франклиниза- ции (рис. 55) больной ощущает дуновение ветерка на лице, руках, иногда слышен легкий треск, шипение электрических разрядов. Процедура сопровождается ощущением свежести, похолодания кожи под электродом.

УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Улътравысокочастотная (УВЧ) терапия — лечебное воздействие, при котором используют электрическую составляющую переменного электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты. В механизме действия УВЧ-терапии выделяют два компонента: нетепловой и тепловой компоненты.

Воздействующим на организм фактором при УВЧ-терапии является электрическая составляющая электромагнитных колебаний, или электрическое поле, которое возникает в результате преобразования энергии электромагнитных волн конденсаторными пластинами-электродами аппарата УВЧ. Для этого при проведении УВЧ участок тела помещают между двумя конденсаторными пластинами. В распределении энергии электрического поля в организме человека важную роль играет величина воздушного зазора между телом и электродами. Общий суммарный зазор для портативных аппаратов не должен превышать 6 см, для стационарных — 10 см, при этом он не должен меняться в ходе процедуры.

При проведении УВЧ-терапии энергия поглощается тканями-проводниками, к которым относятся кровь, лимфа, межклеточная жидкость, мышцы, паренхиматозные органы, и тканями-диэлектриками — жировая, костная, нервная, хрящевая, плотная соединительная ткань.

Возникающие тепловой и нетепловой (осцилля- торный) эффекты практически невозможно изолировать друг от друга, поэтому ответные реакции организма следует рассматривать как их суммарное действие. Тепловой компонент действия проявляется наряду с осцилляторным при нарастании интенсивности УВЧ-колебаний. Вследствие различного поглощения энергии УВЧ-по л я белковыми молекулами и ионами максимальное количество тепла образуется в тканях с выраженными диэлектрическими свойствами и бедными водой (нервная, костная и соединительная ткань, подкожная жировая клетчатка, сухожилия и связки). В тканях со значительной электропроводностью и богатых водой (кровь, лимфа, мышечная ткань) тепла образуется значительно меньше. Это обусловлено характером поглощения электрической энергии указанными средами и с низкой теплопроводностью и плохим кровоснабжением тканей первой группы.

Под воздействием УВЧ-поля ускоряется регионарная лимфодинамика, повышается проницаемость эндотелия и гемато-энцефалического барьера. Электрическое поле УВЧ оказывает выраженное противовоспалительное действие в острой и подострой стадиях серозного и гнойного воспаления, обладает бактериостатическим действием, усиливает иммунологические процессы, стимулирует функцию ре- тикулоэндотелиальной системы, повышает активность фагоцитов. В очаге воспаления усиливается крово- и лимфообращение, отмечается дегидратация. Для токсинов и микробов проницаемость понижается, что способствует дезинтоксикации. Вокруг очага воспаления образуется защитный барьер из элементов соединительной ткани. Электрическое поле УВЧ обладает обезболивающим эффектом, понижает чувствительность периферических рецепторов, оказывает антиспастическое и гипотензивное действие, уменьшает секрецию бронхиальных желез, стимулирует желчеотделение и диурез. Электрическое поле высокой частоты стимулирует деятельность парасимпатической нервной системы и уменьшает симпатикотонические влияния на внутренние органы, нормализует артериальное давление, моторную и секреторную функцию желудка и двенадцатиперстной кишки, всасывание питательных веществ в тонком кишечнике. При воздействии электрического поля УВЧ на железы внутренней секреции происходит активация эндокринной системы, которая осуществляется за счет стимуляции гормон- синтетических процессов в щитовидной железе и корковом веществе надпочечников. Усиление синтеза глюкокортикоидов вызывает снижение активности экссудативного компонента воспаления и иммунологической реактивности организма. Под воздействием электрического поля высокой частоты улучшается трофика тканей в зоне воздействия, ускоряется эпителизация ран, снижается возбудимость нервных проводников соматосенсорной системы, устраняется спазм гладких мышц сосудов, что приводит к снижению артериального давления.

На практике применяется и импульсное электрическое поле УВЧ. При такой методике на организм действуют посылками электрического поля УВЧ в виде импульсов по 2 или 8 мкс. Паузы примерно в 1000 раз больше, чем длительность импульса. Мощность воздействия регулируется ступенчато от 4 до 15-18 кВт. Импульсное электрическое поле УВЧ вызывает только осцилляторный эффект. Оно обладает более выраженным противовоспалительным, болеутоляющим и спазмолитическим действием.

Лечебные эффекты: противовоспалительный, секреторный, сосудорасширяющий, миорелаксирую- щий, иммуносупрессивный, трофический.

Показания: воспалительные, острые гнойные процессы различной локализации (фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны, панариции), острые и подострые воспалительные заболевания различных внутренних органов (легких, желудка, печени, мочеполовых органов), травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата и п I—II стадии, климактерический и постклимактерический синдромы, бесплодие.

Импульсное электрическое поле УВЧ применяют для лечения гипертонической и язвенной болезни, при хронических гепатитах, воспалительных заболеваниях женской половой сферы, патологии суставов, при аллергических дерматозах.

Противопоказания: аневризма аорты, гипотензия, частые приступы стенокардии, наличие имплантированных кардиостимуляторов в области воздействия, оформленный гнойный очаг воспаления, гнойные синуситы, инсульт, беременность с 3-го месяца, лихорадка, активные формы туберкулеза, злокачественные новообразования, кровотечения.

Параметры. При проведении процедур используют высокочастотное электрическое поле частотой 27,12 ±0,16 МГц (длина волны 11,05 м) и 40,68 ± ± 0,02 МГц (длина волны 7,37 м).

Аппаратура. Для проведения УВЧ-терапии применяют аппараты малой, средней и большой мощности. В первую группу входит аппарат УВЧ-5-2 «Минитерм» (выходная мощность 5 Вт) и УВЧ-30-2 (мощность 5, 10, 20 и 30 Вт). Ко второй группе относятся аппараты УВЧ-50 Устье (50 Вт) и УВЧ 80-01 Ундатерм с 7 ступенями регулировки мощности от 10 до 80 Вт и автоматической настройкой в резонанс анодного терапевтического контура. К аппаратам большой мощности относится «Экран-2» (с 8 ступенями регулировки мощности от 40 до 350 Вт). На практике также используются переносные аппараты УВЧ-30 с двумя ступенями выходной мощности (15 и 30 Вт), УВЧ-66 (с тремя ступенями 20, 40 и 70 Вт). Воздействие УВЧ-полем в импульсном режиме осуществляют при помощи аппарата «Импульс-3».

Для воздействия электрическим полем высокой частоты используют парные конденсаторные пластины 3 размеров, диаметр которых составляет 4,2 (3,6), 8 и 11,3 см. К аппаратам большой мощности прилагают комплект жестких конденсаторных пластин диаметром от 5 до 18 см, а также гибких пластин прямоугольной формы размерами от 8 х 13 до 18x27 см (с войлочными прокладками). Использовать эти аппараты с электродами малой площади при наличии металлических предметов в области воздействия противопоказано.

При импульсной УВЧ-терапии используют серии импульсов длительностью от 2 до 400 мкс, следующие с частотой 50, 100, 200, 400 и 800 ими* с’1 (в аппарате «Импульс-3» — 2 мкс и 500 Гц). Максимальная выходная мощность импульсов в отечественных аппаратах составляет 18 кВт.

Методика. Процедуры УВЧ-терапии проводят в положении больного сидя или лежа на деревянной кушетке с приподнятым изголовьем в удобной позе. Воздействие можно проводить через одежду больного, сухие гипсовые или обычные повязки (рис. 56).

Из зоны воздействия необходимо удалить все металлические предметы. При проведении процедур УВЧ-терапии используют конденсаторную методику. Применяют продольное (на одной плоскости) и поперечное (друг против друга с двух сторон области воздействия) расположение двух конденсаторных пластин. Напряженность и поглощенная энергия электрического поля УВЧ, создаваемого в области лечебного воздействия, неодинакова и зависит от расстояния между тканями и электродом и их пространственного расположения. При неглубоких очагах поражения зазор между пластинами и поверхностью кожи составляет 1-2 см, при глубоком расположении очага —■ 3-4 см. Суммарный зазор не должен превышать 6 см. Правильность настройки выходного контура в резонанс проверяют при помощи миллиамперметра, шкала которого имеется на панели аппарата, или индикатора настройки (неоновой лампочки).

Низкоинтенсивное поле УВЧ применяют преимущественно в острую стадию воспаления, а высоко- интенсивное — в стадию разрешения воспалительного процесса или после дренирования гнойного очага воспаления. Облучению электрическим полем УВЧ не подвергают область сердца из-за возможного нарушения его ритма.

Дозирование лечебных процедур осуществляют по выходной мощности аппарата. Различают нетепловые, слаботепловые, тепловые и сильнотепловые дозировки. Нетепловая доза примерно соответствует выходной мощности переносных аппаратов в 15- 20 Вт, стационарных — 40 Вт, слаботепловая — выходная мощность примерно равна соответственно 20- 30 Вт и 50-70 Вт, тепловая — 30—40 и 70—100 Вт, сильнотепловая — ориентировочно соответствует выходной мощности на переносных аппаратах в 40- ТО Вт и 100-150 Вт на передвижных. Продолжительность воздействия у взрослых составляет 10- 15 мин. Если процедуру проводят последовательно на двух участках, то это время разбивают на равные части. Курс лечения — 8—12 ежедневных процедур. Повторный курс УВЧ-терапии можно назначать через 2-3 мес.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Постоянная магнитотерапия

Постоянная магнитотерапия — лечебное воздействие на организм с помощью постоянных магнитных полей.

Магнитное поле — вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимодействие между движущимися электрическими зарядами. Постоянное магнитное поле в данной точке пространства не изменяется во времени по величине и направлению.

Постоянное магнитное поле активирует разнообразные метаболические и ферментативные реакции в клетках. Изменение проницаемости мембран при длительном воздействии постоянного магнитного поля приводит к стабилизации плазмолеммы лаб- роцитов, стимулирует нарастание Т-лимфоцитов и клона В-лимфоцитов с рецепторами к иммуноглобулинам классов А и I и увеличивает их активность. Таким образом, усиливается активность клеточного и гуморального иммунитета, что приводит к гипосенсибилизации и ослаблению аллергических реакций у больного.

Постоянное магнитное поле оказывает влияние на свойства крови: слабые магнитные поля снижают свертываемость крови, сильные увеличивают ее на протяжении 5—7 суток от момента воздействия.

Постоянное магнитное поле в значительной мере усиливает тормозные процессы.

Лечебные эффекты: седативный, коагулокорре- гирующий, местный трофический, местный сосудорасширяющий, иммуномодулирующий.

Показания: вегетативные полиневриты, неврозы, нейроциркуляторные дистонии по гипертоническому и смешанному типам, болезнь Рейно, облитери- рующий эндартериит и другие заболевания сосудов конечностей, заболевания, протекающие с выраженным аллергическим компонентом (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, ревматоидный артрит), трофические язвы, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к фактору воздействия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения III ФК, аневризма аорты, выраженная гипотония, наличие имплантированных кардиостимуляторов.

Параметры. Индукция постоянных магнитных полей не превышает 60 мТл. С лечебной целью используют устройства двух типов: магиитофоры (маг- нитоэласты) и медицинские кольцевые, пластинчатые и дисковые магниты.

Магнитофоры представляют собой композиционные материалы на основе смеси органических или минеральных вяжущих веществ с порошкообразными (ферромагнитными) наполнителями, намагниченными в определенном режиме с величиной магнитной индукции, равной 10-50 мТл. Их выпускают в виде листов, пластин, пленок, колец, бус, браслетов, клипсов и др. Серийно также выпускают магниты кольцевые (МКМ2-1), пластинчатые (МПМ2-1) и дисковые (МДМ-2-1, МДМ2-2).

Методика. Для проведения лечебных процедур магнитоэласты и медицинские магниты накладывают на кожу больного поверх 2-3 слоев марли и фиксируют при помощи повязки или трубчатого бинта. Магнитоэласты закрепляют таким образом, чтобы его края выступали за пределы очага поражения на 10-20 мм. При использовании кольцевых, пластинчатых и дисковых магнитов их накладывают на зону повреждения рабочей стороной так, чтобы стрелка (южный полюс) указывала на дистальный участок конечности и была параллельна ей. При этом необходимо знать о преимущественно активирующем действии на организм южного полюса и тормозном действии северного.

Лечение постоянными магнитами длительное. Время воздействия от 30—40 мин до 6—10 час и более. Курс лечения составляет до 20—30 процедур. Продолжительность воздействия на ВАТ не должна превышать 15-30 мин в день в течение 5 суток.

Импульсная магнитотерапия

Импульсная магнитотерапия — метод лечения с помощью импульсов магнитного поля очень низкой и низкой частоты.

В данном методе фактором действия являются вихревые электрические поля, индуцируемые в тканях импульсным магнитным полем высокой амплитуды. Вихревые электрические токи значительной плотности вызывают возбуждение волокон периферических нервов и ритмическое сокращение миофибрилл скелетной мускулатуры, гладких мышц сосудов и внутренних органов (феномен магнитости- муляции). Импульсное магнитное поле способно оказывать воздействие на глубоко расположенные возбудимые структуры.

Импульсные магнитные поля увеличивают возбудимость нервно-мышечного аппарата, вызывают усиление локального кровотока, что приводит к уменьшению отека и удалению из очага воспаления продуктов аутолиза клеток. Улучшение микроциркуляции области воздействия стимулирует процессы регенерации поврежденных тканей и значительно улучшает их трофику.

Лечебные эффекты: анальгетический, нейромио- стимулирующий, вазоактивный, трофический, противовоспалительный.

Показания: последствия травм опорно-двигательного аппарата (ушибы, переломы костей после иммобилизации), дегенеративно-дистрофические заболевания костей и суставов (остеохондроз, деформирующий спондилез позвоночника), заболевания и повреждения периферической нервной системы (плексит, радикулит, реконструктивные оперативные вмешательства на нервных стволах, токсические полинейропатии), острые нарушения спинномозговой ликвородинамики и первичные энцефаломиелиты, последствия черепно-мозговой травмы с двигательными расстройствами, детские церебральные параличи, вяло заживающие раны, трофические язвы.

Противопоказания: острые гнойные воспалительные процессы, осложненные формы ишемической болезни сердца, диффузный токсический зоб III степени, желчекаменная болезнь, острый тромбофлебит, наличие имплантированных кардиостимуляторов, эпилепсия, резко выраженная гипотензия.

Параметры. В лечебных целях используют высокоинтенсивные импульсные магнитные поля, индукция которых достигает 1-1,5 Тл. Частота следования одиночных и парных импульсов магнитного поля длительностью 140 ± 40 мкс составляет от 10 до 40 имп • мин'1. В режиме повышенной частоты (30-130 имп-с"1) магнитная индукция генерируемых импульсов достигает 150 мТл. Однако указанные лечебные эффекты присущи только высокоинтенсивному магнитному полю и в диапазоне магнитной индукции 100-200 мТл выражены слабо.

Аппаратура. Для проведения процедур используют аппараты АМИТ-01, «Биомаг» и АВИМП, которые формируют одиночные и сдвоенные импульсы магнитного поля. Аппарат АВИМП работает в режиме одиночных импульсов и в режиме повышенной частоты.

Методика. При проведении процедур используют контактную методику. Применяют стабильную (индукторы устанавливают неподвижно в проекции патологического очага) и лабильную (плавно перемещают вокруг зоны повреждения) методики лечебного воздействия.

Дозирование импульсной магнитотерапии осуществляют по амплитуде магнитной индукции, частоте следования импульсов, межимпульсному интервалу и продолжительности процедуры.

Продолжительность лечебных процедур составляет 5-15 мин. Процедуры проводят каждый день или через день. Курс лечения составляет 10-12 процедур. Повторный курс импульсной магнитотерапии можно назначать через 1-2 мес.

Низкочастотная магнитотерапия

Низкочастотная магнитотерапия — метод лечения с помощью магнитной составляющей переменного электромагнитного поля очень низкой и низкой частоты. В данном методе применяют различные виды низкочастотных магнитных полей:

переменное (ПеМП), пульсирующее (ПуМП), вращающееся (ВрМП) и бегущее (БеМП).

Переменное синусоидальное магнитное поле (ПеМП) — магнитное поле, изменяющееся во времени по величине и направлению.

Пульсирующее магнитное поле (ПуМП) — изменяется во времени по величине, но постоянно по направлению.

Пространственная неоднородность низкочастотных магнитных полей вызывает в крови и лимфе формирование магнитогидродинамических сил. Усиливающиеся конвекционные процессы в клетках и движущихся жидкостях создают благоприятные условия для физико-химического взаимодействия клеток и активации их метаболизма. Низкочастотное магнитное поле способно значительно изменять скорость перекисного окисления липидов, что способствует усилению трофических процессов в органах и тканях, устраняет инфильтрацию и ускоряет эпителизацию ран. Низкочастотные магнитные поля активно воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Низкочастотное магнитное поле вызывает возбуждение периферической нервной системы, нормализует вегетативные функции организма, уменьшает повышенный тонус сосудов и моторную функцию желудка. Наибольшим возбуждающим действием обладают переменные и бегущие магнитные поля. При помощи вращающегося магнитного поля можно вводить частицы лекарственных веществ в ткани (лекарственный магнитофорез).

Низкочастотные магнитные оказывают благотворное влияние на деятельность надпочечников, щитовидной железы, половых органов и других эндокринных желез.

Лечебные эффекты: местный анальгетический, вазоактивный, противовоспалительный, противо- отечный, трофический, гипокоагулирующий, акто- протекторный.

Показания: последствия закрытых травм головного мозга и ишемического инсульта, заболевания и повреждения периферической нервной системы, диабетический полиневрит, вегетативные неврозы, вегеталгии, ишемическая болезнь сердца, постин- фарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь I стадии, болезнь Рейно, облитерирующий эндарте- риит, хронические заболевания внутренних органов (легких, желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, почек, женских половых органов), простатит, переломы костей, артрозы и артриты, остеомиелит, пародонтоз, заболевания уха, горла, носа, вялоза- живающие гнойные раны, ожоги, келоидные рубцы.

Противопоказания: острое нарушение мозгового кровообращения, осложненные формы ишемической болезни сердца, резко выраженная гипотензия, наличие имплантированных кардиостимуляторов, ос трые психозы, индивидуальная повышенная чувствительность к фактору.

Параметры. При проведении процедур используют низкочастотные магнитные поля с частотами 0,125-1000 имп-с"1, магнитная индукция которых не превышает 100 мТл.

Аппаратура. Применяемые аппараты снабжены индукторами двух типов: электромагнитами и соленоидами. В ряде аппаратов имеются и полостные индукторы.

Магнитные поля очень низкой частоты (10- 100 Гц) получают при помощи аппаратов «Полюс-1», ■«Полюс-2», «Полюс-2Д», «Градиент-1», АМТ-01 Магнитер, HJIM-1, МАГ-30 и МАГ-30-4. На индукторы первых четырех аппаратов можно подавать переменный и пульсирующий однополупериодный ток, то есть формировать пульсирующее магнитное поле (ПуМП). Магнитная индукция, получаемая при помощи этих аппаратов, не превышает 50-75 мТл, а проникающая способность не превышает 6 см. Аппарат «Полюс-101» создает переменное магнитное поле низкой частоты (700, 1000 Гц), магнитная индукция в центре соленоида которого составляет 1,5 мТл. Аппараты «Индуктор-2У» и 2Г работают на частоте 5000 Гц и формируют магнитное поле с индукцией 3 мТл.

Для воздействия пульсирующим магнитным полем в частотном диапазоне 0,17-30 ими*с-1 применяют аппараты БИОС, «Каскад», «Эрос», «Биопо- тенцер». Магнитная индукция — не больше 30 мТл.

Аппарат ПДМТ является универсальным. С его помощью можно создавать постоянное, переменное, пульсирующее и импульсное магнитные поля. Работает аппарат на частотах 25, 50, 75, 100 и 150имп»с-1. Магнитные поля, создаваемые этим аппаратом, имеют индукцию 150 мТл (постоянное) и 100 мТл (низкочастотное). Аппарат содержит 27 индукторов-электромагнитов и имеет 16 ступеней регулировки магнитной индукции.

Аппараты, создающие бегущее магнитное поле — «Алимп-1», «Атос* и «Аврора-МК-01». Частота следования импульсов генератора электромагнитного поля составляет 10 и 100 имп»с-1. Магнитная индукция на боковой поверхности индукторов-соленоидов достигает 10 мТл, а в центре — 3 мТл. В аппарате «Атос» она увеличивается до 33 мТл. Бегущее магнитное поле получают путем подключения к многоканальному генератору системы из разнесенных в пространстве плоских магнитных катушек. В результате попеременного переключения импульсов тока с одной катушки на другую формируемое магнитное поле как бы обегает участок тела, на котором расположены катушки.

Для создания вращающегося магнитного поля применяют аппараты «Полюс-3» и «Полюс-4», которые генерируют магнитное поле с частотой 12- 25имп*с-1. Индукция магнитного поля, создаваемая аппаратом «Полюс-3» составляет 30 мТл, аппаратом «Полюс-4» — 15 мТл. При помощи данных аппаратов можно осуществлять магнитофорез лекарственных веществ.

Методика. Процедуры проводят, как правило, по контактной методике. Индукторы устанавливают в проекции патологического очага на коже или в области паравертебральных зон без давления и фиксируют при помощи гибких управляющих штанг аппаратов или при помощи кожуха с карманами для индукторов (рис. 58).

Применяют продольное и поперечное расположение индукторов: в индукторах- соленоидах органы и конечности располагают в продольном направлении магистральных сосудов по его длине, а в индукторах-электромагнитах — в поперечном.

Аппараты «Биопотенцер» и «Эрос» следует носить в карманах брюк для воздействия на половые органы.

Дозируют процедуры по величине магнитной индукции. Глубину проникновения в ткани и степень неоднородности магнитного поля рассчитывают по распределению магнитной индукции в воздухе. Процедуры проводят ежедневно или через день. Длительность процедур составляет 15-30 мин. Курс лечения — 20-25 процедур. Повторный курс можно назначать через 1—2 мес.

Высокочастотная магнитотерапия

Высокочастотная магнитотерапия — метод лечения с применением магнитной составляющей электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты.

При прохождении тока в индукторах-соленоидах в зоне ^сформировавшейся волны преобладает магнитная составляющая электромагнитного поля, на которую приходится до 80% всей его энергии. Под действием высокочастотного магнитного поля в тканях организма со значительной электропроводностью возникает вихревое электрическое поле той же частоты и индуцируются вихревые токи (токи Фуко). Величина электромагнитной индукции прямо пропорциональна частоте воздействующих электромагнитных колебаний. Вихревые токи вызывают тепловой и осцилляторыый эффект. Тепловой эффект резче проявляется в тканях с хорошей электропроводностью — кровь, лимфа, ткани паренхиматозных органов, мышечная ткань. Тепловой эффект воздействия высокочастотных магнитных полей проявляется при нарастании магнитной индукции.

В результате воздействия вихревых токов происходит равномерный локальный нагрев облучаемых тканей на 2-4 °С на глубину до 8-12 см, при этом температура тела больного повышается на 0,3-0,9 V. Повышение температуры тканей в месте воздействия вызывает расширение сосудов (капилляров, артери- ол, венул) и ускорение в них кровотока. Ускоряется формирование артериальных коллатералей и увеличивается число анастамозов в микроциркуляторном русле. При воздействии на область воспалительного очага уменьшается отек, ускоряется процесс рассасывания воспалительного очага.

Высокочастотные магнитные поля усиливают тормозные процессы в центральной нервной системе, понижают возбудимость нервных рецепторов. Снижение тонуса гладкомышечных волокон способствует расширению кровеносных сосудов и значительно уменьшает в них давление крови. Под влиянием высокочастотных магнитных полей улучшаются ферментативные и обменно-трофические процессы в тканях, тормозится развитие иммунных реакций в органах и тканях. Высокочастотные магнитные поля вследствие расслабления гладких мышечных волокон снимают бронхоспазм, спазм желудка, кишечника, восстанавливают холе- и уродинамику в печени и почках, стимулируют выведение продуктов азотистого распада с мочой, улучшают отхож- дение мокроты.

Высокочастотная магнитотерапия активирует эндокринную систему организма. При действии на надпочечники и щитовидную железу магнитные поля высокой частоты вызывают изменение активности гормонсвязывающих белков и увеличивают концентрацию в крови свободных молекул катехоламинов, глюкокортикоидов и тироксина, которые взаимодействуют со специфическими белковыми рецепторами клеток-мишеней. Также происходит стимуляция синтеза гормонов в поджелудочной железе. Таким образом, высокочастотные магнитные поля восстанавливают угнетенную адаптационно-трофическую функцию симпатической нервной системы.

Лечебные эффекты: противовоспалительный, антиспастический, секреторный, сосудорасширяющий, миорелаксирующий, иммунодепрессивный, метаболический.

Показания: подострьте и хронические воспалительные заболевания внутренних органов (бронхит, пневмония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, гломерулонефрит, аднексит, простатит), остеохондроз позвоночника, мышечные контрактуры, ангиоспазмы, обменные и посттравматические артрозо-артриты, гипертоническая болезнь I—II стадий, болезнь Рейно, заболевания, протекающие с выраженным аллергическим компонентом (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, ревматоидный артрит), склеродермия, хронические дерматозы.

Противопоказания: острые гнойные воспалительные процессы, новообразования, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I—II ФК, наличие имплантированных кардиостимуляторов и инородных металлических тел (трубки, пряжки, ключи, осколки, штифты) в зоне локализации высокочастотного магнитного поля, выраженная гипотензия, гнойные синуситы, геморрагический инсульт, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, склонность к кровотечению.

Параметры. При проведении процедур используют магнитные поля частотой 13,56 МГц (длина волны 22,13 м), 27,12 МГц (длина волны 11,05 м) и 40,68 МГц (длина волны 7,37 м). При импульсном воздействии используют импульсы высокочастотного магнитного поля, следующие с частотой 50 имп • с'1. Соотношение нетеплового и теплового компонентов лечебного действия высокочастотной магнитотерапии определяют по выходной мощности аппаратов.

Аппаратура. Для проведения процедур используют специальный аппарат ИКВ-4 (частота 13,56 МГц) (рис. 59), максимальная выходная мощность которого достигает 200 Вт, а сам он имеет 2 резонансных индуктора-диска (диаметром 22 и 12 см) и 8 ступеней регулировки мощности. Аппарат выполнен по I классу защиты и требует заземления. Можно применять также аппараты для УВЧ-терапии средней мощности (УВЧ-80-30 Ундатерм, УВЧ-30-2) с кабельным и резонансным индукторами.

Методика. В карточке назначения указывают область воздействия, вид индуктора, дозировку, длительность процедуры и общее число процедур.

Процедуры проводят в удобном положении больного — сидя или лежа. Оказывать воздействия можно через легкую одежду, сухую гипсовую повязку. Металлические предметы из зоны воздействия удаляют. При проведении процедуры индуктор фиксируют на теле больного через полотенце, на расстоянии 1—1,5 см от его поверхности. Зазор между витками спирали кабельного индуктора устанавливают

при помощи специальных разделительных гребенок, которые прилагаются к аппаратам. Для уменьшения емкостных токов, возникающих между витками кабельного индуктора (которые вызывают нагрев поверхностных тканей), количество витков в резонансном индукторе не превышает 3-4, а при использовании кабельного индуктора 2-3.

Индуктор-диск располагают на область воздействия контактно или на расстоянии 1 см от тела больного (рис. 60).

Индуктор-кабель необходим для локального воздействия на различные участки тела с неровной поверхностью. Чаще всего применяют 4 формы катушек. Для продольного воздействия на руку, ногу, позвоночник применяют петлю в один виток (рис. 61), на грудную клетку, подреберье, проекцию почек — плоскую продольную катушку в два витка (рис. 62), на плечевые, тазобедренные суставы, на проекцию почек, грудную клетку, живот — плоскую круглую катушку в три витка (рис. 63), на суставы рук, ног (локтевые, лучезапястные, коленные, голеностопные, кисти, стопы) — круглую цилиндрическую катушку в три витка (рис. 64).

Воздушный зазор 1-2 см между индуктором-кабелем и поверхностью кожи создается или основаниями разделительных гребенок, например, при выполнении цилиндрической катушки в три витка, или сложенным в несколько слоев полотенцем. Для предохранения кабеля от перегрева в месте пересечения витков кабеля с его отводящим концом прокладывают изолирующую прокладку, например клеенку в 3-4 слоя, или на кабель надевают изолирующую втулку.

Рис. 61. Расположение индуктора-кабеля в один виток при воздействии на ногу

Рис. 62. Индуктор-кабель в два витка (а) и его расположение при воздействии на туловище (б)

Рис. 63. Индуктор-кабель в три витка (а) и его расположение при воздействии на область плечевого сустава (б)

Рис. 64. Индуктор-кабель в виде цилиндрической катушки для воздействия на суставы конечностей

После наложения индукторов на ту или иную область включают аппарат. В зависимости от назначенной дозы больной ощущает тепло различной интенсивности. Следует следить за тем, чтобы под индуктором не было ощущения жжения или обильного потоотделения. По окончании процедуры аппарат отключают, а затем снимают индукторы с тела больного.

Процедуры высокочастотной магнитотерапии можно сочетать с гальванизацией (гальзаноиндук- тотермия), грязелечением (грязьиндуктотермия) и лекарственным электрофорезом (электрофорезоин- дуктотермия и индуктотермоэлектрофорез).

Дозируют процедуры по выходной мощности прибора и интенсивности теплового ощущения больного. Различают слаботепловые (I степень), среднетепловые (II) и высокотепловые (III) дозы высокочастотных магнитных воздействий. Слаботепловой дозе соответствуют 1—3 положения переключателя мощности аппарата ИКВ-4, среднетепловой — 4-5 положения, и высокотепловой — 6-8 положения.

Продолжительность проводимых ежедневно или через день воздействий составляет 15-30 мин. Курс лечения — 10-15 процедур. Повторный курс высокочастотной магнитотерапии можно назначать через 2—3 мес.